# 《节水型企业 毛纺织行业》行业标准

编制说明

# （征求意见稿）

《节水型企业 毛纺织行业》编制组

2023年9月

目录

1项目概况	2

1.1任务来源	2

1.2目的意义	2

1.3主要起草单位及工作	3

1.4 编制过程	3

2.毛纺织行业相关情况	5

3编制原则和方法	6

3.1编制原则	6

3.2 编制方法	6

4 标准主要内容	7

4.1标准名称	7

4.2适用范围	7

4.3文本框架	7

4.4 评价指标的确定及制定依据	7

5 与国际、国外同类标准水平的对比情况	20

6 与现行法律、法规和强制性国家标准的关系	20

7 重大分岐意见处理经过和依据	21

8 涉及国内外专利及处置情况	21

9对标准实施的建议	21

10其他应予说明的事项	21

1项目概况

1.1任务来源

由中国纺织经济研究中心、宁波康赛妮集团有限公司、中国毛纺织行业协会等单位联合申报的《节水型企业 毛纺织行业》行业标准，通过了中国纺织工业联合会标委会审查，工信部科技司答辩等程序，于2020年7月正式立项。2020年7月18日，工业和信息化部下发了《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2020〕181号），获批立项号为：2020-0466T-FZ。该标准属于节能与综合利用领域，技术归口单位为中国纺织工业联合会。

1.2目的意义

我国是严重缺水的国家，水资源短缺已成为制约我国经济发展的主要因素之一。随着经济快速发展和人民生活水平的不断提高，我国工业用水需求一直高居不下，2019年全国工业用水总量1217.6亿立方米，占用水总量的20.2%。我国工业用水集中度高，对新鲜水的需求量大，主要集中在电力、冶炼、化工、造纸、印染等几个重点行业，占工业用水总量的60%以上。由于我国工业化进程还在持续加快，用水效率总体水平偏低，导致了水资源供需矛盾等问题愈加突出。纺织行业作为我国重要的民生产业和具有国际竞争优势的产业，规模以上企业主营业务收入近5万亿，如此大的经济体量带动了国民经济稳中向好发展，但带来的水资源消耗和水环境生态压力也不容小觑。根据相关统计，我国纺织行业用水和取水总量在全国工业中排名靠前，分居第七位和第四位，水重复利用率仅为62.5%。

2021年6月，中国纺织工业联合会发布了《纺织行业“十四五”绿色发展指导意见》，指出“十三五”期间，纺织行业在节水减污、资源利用等方面取得良好成效，行业取水量逐年下降，万元产值取水量累计下降11.9%。“十四五”主要目标是单位工业增加值水耗下降10%，印染行业水重复利用率提高到45%以上，开展节水型行业建设。2021年12月，工业和信息化部发布了《“十四五”工业绿色发展规划》，要求开展节水评价，加强工业节水标准制修订，开展水效对标达标，树立工业节水典范，提出到2025年在钢铁、炼化、造纸、纺织印染等高耗水行业遴选50家水效“领跑者”，创建节水标杆。

1.3主要起草单位及工作

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件主要起草单位：中国纺织经济研究中心、康赛妮集团有限公司、山东南山智尚科技股份有限公司、山东嘉源检测技术股份有限公司、中国毛纺织行业协会、北京耀阳高技术服务有限公司。

本文件主要起草人：

任务分配：

立项时起草单位为中国纺织经济研究中心、康赛妮集团有限公司、中国毛纺织行业协会等。中国纺织经济研究中心作为行业主管部门负责制定标准的管理、协调与技术把关等综合性工作，并充分依托企业生产实际，对工艺路线、计量统计等信息进行统一收集、分析和整理。康赛妮集团有限公司作为标准起草的主编单位之一，负责数据收集和处理、标准起草等相关工作。中国毛纺织行业协会作为标准起草的主编单位之一，负责企业调研、数据收集和处理、标准起草、会议组织等相关工作。

山东南山智尚科技股份有限公司、山东嘉源检测技术股份有限公司、北京耀阳高技术服务有限公司等均抽调专业技术人员参与标准起草工作。

1.4 编制过程

标准起草从2020年10月开始，可以分为成立起草小组、文献收集和分析、草案起草四个阶段。

第一阶段：成立起草小组

2020年10月，中国纺织经济研究中心、康赛妮集团有限公司、中国毛纺织行业协会、北京耀阳高技术服务有限公司等单位召开线上研讨会，就标准草案和框架进行交流研讨，组织成立标准起草小组，正式启动该项标准研制工作。

第二阶段：文献收集和分析

2020年10月～12月，为做好标准制定工作，重点研究和分析了以下相关标准、文件和资料：《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789-2009）、《节水型企业评价导则》（GB/T 7119）、《企业水平衡测试通则》（GB/T 12452）、《节约用水 术语》（GB/T 21534）《节水型企业 纺织染整行业》（GB/T26923-2011）、《节水型企业 化纤长丝织造行业》（GB/T 37832-2019）、《印染行业规范条件（2023年版）》等，作为编制本技术规范的支撑性资料。

第三阶段：草案阶段

2022年2月23日中毛协发出了“毛纺织行业重点用水指标调研的函”，收到23家企业正式回复和近10家企业的口头沟通交流，收集意见近40条，经编制组汇总分析，形成了初稿。

2022年6月17日，中国纺织工业联合会产业部、中国毛纺织行业协会组织了初稿线上研讨会，37家企业参加了研讨，在充分讨论的基础上，对初稿进行了补充、修改。之后又通过线上小程序对重点技术指标进行了问卷调查，主要涉及水的重复利用、用水漏损、水计量器具配备率、非常规水利用、水源结构等主要指标，意见汇总整理如下：

| 内容 | 指标建议值 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 化学水制取系数 | 90%以上，或系数1.08 | 各个厂家所在地区取水资源环境不同、水质不同、软化水处理工艺不同；制取主要根据各企业产品加工对水质的实际要求，而不应作为评价指标。 |
| 直接冷却水循环率 | 50% | 各家生产厂家所加工的产品种类不同，循环利用方式不同，无法统一标准精确计量、测算。使用间接热交换较多 |
| 间接冷却水循环率 | 90%以上 | 各家生产厂家所加工的产品种类不同，循环利用方式不同，无法统一标准精确计量、测算。 |
| 循环水浓缩倍数 | 2%以上 | 没有具体要求，不适用 |
| 蒸汽冷凝水回收率 | 95%以上 | 蒸汽冷凝水偏碱性，各家生产厂家所加工的产品种类不同，回用方式不同，蒸汽冷凝水无法精确计量、测算。 |
| 蒸汽冷凝水回用率 | 95%以上 | 外部供热企业不适用 |
| 废水回用率 | 30%以上 | 影响产品质量、废水处理加入太多化学助剂，现有技术未使用于生产用水、不应是强制性评价指标 |
| 水表计量率 | 一级计量100%，二级计量95% | 应当用外部对企业的收费取水量排污量为准，如存在企业偷水、偷排现象，当属违法企业予以严格惩处 |
| 单位产品排水量 | 取水量的90% | 产品太多很难统计 |
| 达标排放率 | 100%达标排放 | 只有一家认为不合理，没有写明原因 |
| 非常规水资源替代率 | 45%以上 | 非常规水资源需视各地区情况而定、不是一般毛纺织用水企业可以把控的、很难实施 |
| 非常规水资源利用率 | 同上 | 同上 |

第四阶段：征求意见阶段

编制组对初稿进行修改完善后，形成了征求意见稿及编制说明等材料，于2023年10月13日，由中国纺织工业联合会产业部组织发函公开征求意见。

2.毛纺织行业相关情况

我国毛纺织行业在“十三五”期间，总体规模有所收缩，但产业集群内规模以下企业数量有所增加，优势资源向头部企业集中，小微企业活力得到释放。2020 年，毛纺织和染整精加工规模以上企业 893 户，完成主营业务收入 1311.45亿元，实现利润总额 25.28 亿元；5 家上市企业（毛纺织板块）全年主营业务收入占规上毛纺织企业比重由“十三五”初期的3.6%上升至 6.6%；数据显示，2020 年全国 15 个重点毛纺产业集群（以毛纺原料初级加工、毛纱、毛针织服装加工、流通为主）3.16 万户规模以下企业完成主营业务收入 1201.46 亿元，实现利润总额 51.99 亿元，比 2016 年分别增长 31.02%和 34.49%，规模以下企业数量和从业人员分别增长 2.51%和 10.56%，人均产值比 2016 年提高近十四个百分点。长三角、珠三角和京津冀区域的产业集群逐步向时尚化、数字化、品质化方向调整升级，中西部地区承接产业转移能力持续增强，产业聚集效应愈发明显。

《毛纺织行业“十四五”发展指导意见》明确指出，全面提升毛纺织行业可持续发展水平要着力于推进绿色制造体系建设，鼓励企业扩大应用生态环保、节能节水工艺、技术和装备，采用精细化和现代化管理手段，完善采购、生产、营销、回收及物流体系，围绕开发绿色产品、构建绿色工厂、打造绿色供应链，推进行业绿色制造水平整体提升；健全毛纺织行业绿色标准体系，完善各品类毛纺织产品绿色设计产品评价技术规范，鼓励企业积极参与能耗、水耗、资源综合利用、产品碳足迹等标准的制修订工作，为夯实行业绿色制造基础提供有力支撑。

3编制原则和方法

## 3.1编制原则

本文件遵循“科学、合理、易操作”的原则，以《节水型企业评价导则》（GB/T 7119）为依据进行编制。在参考现有标准和企业提供数据资料基础上制定标准指标，以达到引导行业水效水平不断提升的目的。本文件依据现行的产业政策及节能减排政策，并充分考虑了国内各类不同水平的生产企业管理经验、技术水平以及行业未来绿色发展趋势。文件中产品分类和指标值的选取考虑了毛纺织行业产品特点和调研企业的代表性等因素，使编制的技术规范具有可操作性。

在标准制定过程中遵循了以下几个原则：

——规范性，编制要求符合GB/T 1.1-2020的规定；

——协调性，与其他清洁生产、行业规范条件等标准协调统一，充分考虑生产企业实际情况，保证80%左右现有企业能达到定额要求；

——先进性，充分考虑行业发展趋势和绿色需求，保证先进值具有引导性；

——实用性，保证指标设定的合理性，以及指标计算方法的科学性和明确性，便于生产企业对标工作简单、可操作。

## 3.2 编制方法

（1）资料收集法

在本文件编制过程中，项目组先后收集有关标准文件及资料，如下：《GB/T 12452 水平衡测试通则》《GB/T 21534 节约用水 术语》《GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则》等作为本文件编制基本要求的参考。

（2）标准框架法

根据《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的编制要求，确定本技术规范框架。

（3）调查调研法

根据毛纺织行业分类，编制组拟选取国内有一定影响力、有一定生产规模的企业进行实地调研和函调，详细了解企业生产管理水平、工艺流程、关键生产技术和装备的技术进步情况以及主要工艺参数和取用水指标水平等，收集第一手数据。受疫情影响，实地调研企业不多，主要采取了函调和会议讨论形式。

4 标准主要内容

## 4.1标准名称

节水型企业 毛纺织行业

## 4.2适用范围

本文件规定了毛纺织行业节水型企业评价的相关术语和定义、评价指标体系及要求。

本文件适用于毛纺织行业节水型企业的评价工作。

## 4.3文本框架

本标准正文主要包括七部分内容，分别为：范围，规范性引用文件，术语和定义，评价指标体系及要求，附录A（规范性）节水型企业管理指标评分方法，附录B（规范性）节水型企业技术指标的计算方法，附录C（规范性）节水型企业评价程序。

## 4.4 评价指标的确定及制定依据

毛纺织行业节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理指标、技术指标和鼓励性指标。不同指标下设详细评分细则。

### 4.4.1基本要求的确定

参照《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2018）中的基本要求，以下10条均为必须满足条件，如有任何一条不符合要求，则不具备节水型企业申报条件：

| 序号 | 项目 | 评价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水和生产用水分别计量付费 | 一票否决 |
| 2 | 自制蒸汽单位应将蒸汽锅炉蒸汽冷凝水回收至锅炉水补水；外购蒸汽单位应当充分利用蒸汽冷凝水，严禁直接排放 | 一票否决 |
| 3 | 工艺用水及直接冷却水不直排，应回用或重复利用 | 一票否决 |
| 4 | 水计量器具的配备与管理符合GB/T 24789的要求（并附水计量器具规格型号清单） | 一票否决 |
| 5 | 近三年或五年内开展过水平衡测试或用水审计（水平衡测试报告书或用水审计报告应通过主管部门的专家评审文件或能够证明其效力的文件） | 一票否决 |
| 6 | 企业废水排放符合要求（并附地方环保证明或地方排污许可证） | 一票否决 |
| 7 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 | 一票否决 |
| 8 | 取用水手续齐全（并附批件复印件） | 一票否决 |
| 9 | 近三年无超计划超定额用水（并附地方节水办证明） | 一票否决 |
| 10 | 新建、改建和扩建项目时，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位（简称节水“三同时、四到位”制度） | 一票否决 |

序号1、序号6、序号8、序号9，要求用水户取排水行为规范，依法获得取水许可、排污许可等手续。按照《中华人民共和国水法》规定，企业应当向有取水限额管理权的水行政主管部门申请领取取水许可证，并缴纳水资源费，取得取水权、排污许可权。企业内生活用水和生产用水分别计量，按不同水价分别缴纳水费。

序号2、序号3、序号4，根据节水减污要求，蒸汽冷凝水应充分收集再利用，不得直接排放。工艺用水、直接冷却水不直排，尽量串联利用，或经处理再利用。水计量器具配备和管理符合GB/T 24789的要求。

序号5是对水平衡测试的要求，根据《企业水平衡测试通则》（GB/T 12452），要求用水单位水计量器具的配备率达到100%，次级用水单位水计量器具的配备率达到95%，主要用水设备（用水系统）水计量器具的配备率达到85%。

序号7是对用水设备和器具的要求。企业以自我声明的方式进行证明，不得使用列入工信部发布的《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（第1-4批）中的机电设备和产品，不得生产《环境保护综合目录（2017年版）》中规定的“高污染、高环境风险”产品。鼓励采用先进的节能减排技术、工艺和装备，如：《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》（共三批）中的节水技术、《环境保护综合名录（2017年版）》中环境保护重点设备名录等。

序号10是对新建、改建、扩建项目的要求，要实施节水“三同时”、“四到位”制度，以自我声明的方式进行证明。“三同时”指节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。“四到位”制度要求园区内的用水企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管理制度到位、节水措施到位。

### 4.4.2 管理指标框架的确定

参照《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2018）中的节水型企业管理指标及要求（表2），规定了节水管理制度、管理机构、管网（设备）管理、水计量管理、水平衡测试、节水技术改造及投入、节水宣传等7个指标，要求管理指标得分达到48分（满分60分），否则不具备节水型企业申报条件。

| 序号 | 管理指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节约用水管理制度；实行用水计划管理，制定节水规划和年度用水计划并分解到各主要用水部门；有健全的节水统计制度，应定期向相关管理部门报送节水统计报表。 |
| 2 | 管理机构 | 节水管理组织机构健全，有主要领导负责用水、节水工作，有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员、岗位职责明确。 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 用水情况清楚，有详细的供排水管网和计量网络图；有日常巡查和保修检修制度。有问题及时解决、定期对管道和设备进行检修。 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析；内部实行定额管理，节奖超罚。 |
| 5 | 水平衡测试 | 依据GB/T 12452进行水平衡测试；保存有完整的水平衡测试报告书及有关文件。 |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造，所采用的生产工艺与装备，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向，采用节水型设备。 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育，职工有节水意识。 |

节水型企业管理指标的评分方法如下：

| 序号 | 评价指标 | 评价内容 | 评价方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 4 |
|  |  | 制定节水规划和用水计划 | 查阅文件和记录 | 4 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，应定期向相关部门报送节水统计报表 | 查阅有关资料 | 4 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作 | 查阅有关文件和会议记录 | 4 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员 | 查阅有关资料 | 4 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图 | 查阅图纸和及查看现场 | 5 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修 | 查阅巡查记录和落实情况 | 3 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析 | 查阅台账和分析报告，核实数据 | 4 |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件 | 8 |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造 | 查阅有关工作记录 | 4 |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备 | 节水设备管理好且运行正常 | 4 |
| 7 | 节水宣传 | 经常开支节水管理和培训、节水宣传教育、节水奖励 | 查看相关资料 | 4 |
|  |  | 职工有节水意识 | 询问职工节水意识 | 4 |

### 4.4.3技术性指标的确定

# 1.单位产品取水量

毛纺织产品（含过程产品）主要包括洗净毛、炭化毛、化学处理毛条、精纺毛纱线、粗纺（半精纺）毛纱线、精梳毛织物、粗梳毛织物、毛针织品、分梳绒、羊绒针织品等10类产品，并分别给出了单位产品取水量指标。由于《取水定额 毛纺织产品》（GB/T 18916.14-2014）在修订，本标准中单位产品取水量按照最新调研数据，与修订后版本保持一致。与2014年版本相比，标准修订后的产品不仅全面覆盖了原标准中的产品，还增加了新内容，边界更加符合实际生产流程和企业加工形式，产品指向更加清晰明确，使标准可操作性更强。同时指标有所提升。近年来随着科技的不断进步、人们环保意识的提升、国家环境要求倒逼机制以及对绿色低碳的倡导，企业更加重视节水降耗，特别是一些节水技术的推广应用大大降低了单位产品用水量，比如低温染色技术、小浴比染色技术、热能回收技术、中水回用技术等，对减少用水、提高水的重复利用发挥了重要技术支撑。

节水型企业单位产品取水量指标考核要求

| 主要产品 | 单位 | GB/T 18916.14-2014（新、改扩建值） | 本标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗净毛 | m3/t原毛 | 18 | 12 | 比原新建企业水平有提高27% |
| 炭化毛 | m3/t原毛 | 22 | 16 | 比原指标均略有提升12% |
| 化学处理毛条 | m3/t | / | 12 | 羊毛丝光、防缩、巴素兰工艺用水较多，产品应用面逐步扩大，新标准补充了该项指标 |
| 精纺毛纱线 | m3/t | / | 70（92） | 原指标对精梳、粗梳工艺划分不清，并且对羊绒等特种动物纤维的纱线取水量考虑不周，新标准进一步明确工艺路线和原料的影响因素，给出了相应调整 |
| 粗纺（半精纺）毛纱线 | m3/t | / | 65（80） |  |
| 精梳毛织物 | m3/100m | 18 | 12（16） | 指标所涵盖的工艺路线为毛条染色、复洗、精纺纺纱、织造、后整理（干整、湿整），指标值经过讨论80%企业可以达到。标准品为30kg/100m，羊绒产品折系数1.2 |
| 粗梳毛织物 | m3/100m | 22 | 17（22） | 指标所涵盖的工艺路线为散毛染色、坯布染色、粗纺纺纱、织造、后整理（干整、湿整），指标值经过讨论80%企业可以达到。标准品为60kg/100m，羊绒产品折系数1.3 |
| 毛针织品 | m3/t | 70 | 60（120） | 原新建企业水平为现在的现有企业水平，只做羊绒针织与后整理的企业折系数2.0 |
| 分梳绒 | m3/t | / | 28 | 原标准没有该项指标，新标准补充进去，包含洗绒和分梳流程 |
| 羊绒针织品 | m3/t | 350 | 260 | 包括羊绒针织产品全流程的用水，经调研与讨论，不再细分精梳与粗梳羊绒针织品 |

# 2.其他指标

重复利用指标包括水重复利用率、间接冷却水循环率、蒸汽冷凝水回用率。

重复利用率指在一定计量时间内，生产过程中使用的重复利用水量与用水量的百分比。

重复利用水量，指在确定的用水单元或系统内，使用的所有未经处理和处理后重复使用的水量的总和，即循环水量和串联水量的总和。

公式：

重复利用率按式计算：

式中：

R ——重复利用率，％；

Vr ——在一定的计量时间内，企业的重复利用水量，单位为立方米（m3）；

Vi ——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

间接冷却水循环率指在一定计量时间内，间接冷却水循环量与间接冷却水用量的百分比。

间接冷却水，指通过热交换设备与被冷却料隔开的冷却水。

间接冷却循环水系统指冷却水通过热交换设备与被冷却物料隔开的循环冷却水系统。

间接冷却水循环率按式计算：

式中：

Rc ——间接冷却水循环率，％；

Vcr ——间接冷却水循环量，单位为立方米每小时（m3/h）；

Vcf ——间接冷却水循环系统补充水量，单位为立方米每小时（m3/h）。

蒸汽冷凝水回用率，指在一定计量时间内，蒸汽冷凝水回用量占锅炉蒸汽发汽量的百分比。

冷凝水回用量，指蒸汽经使用（例如用于汽轮机等设备做功、加热、供热、汽提分离等）冷凝后，直接或经处理后回用于锅炉和其他系统的冷凝水量。蒸汽冷凝水回用率按式计算：

式中：

Rb ——蒸汽冷凝水回用率，％；

Vbr ——蒸汽冷凝水回用量，单位为立方米每小时（m3/h）；

D ——产汽设备的产汽量，单位为吨每小时（t/h）；

ρ——蒸汽体积质量，单位为吨每立方米（t/ m3）。

注：Vbr、ρ均指在标准状态下。

用水综合漏失率，指漏失水量与新水量的百分比。用水综合漏失率按式计算：

式中：

Kl ——用水综合漏失率，％；

Vl——在一定的计量时间内，企业的漏失水量，单位为立方米（m3）；

Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

水计量器具配备率，指水计量器具实际的安装配备数量与测量全部水量所需配备的水计量器具数量的百分比。

非常规水资源替代率。非常规水资源，指地表水和地下水之外的其他水资源，包括海水、苦咸水和再生水等。非常规水资源替代率按式计算：

式中：

Kh ——非常规水资源替代率，％；

Vih——在一定的计量时间内，非常规水资源所替代的取水量，单位为立方米（m3）；

Vi——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

## 节水型企业其他技术指标考核要求

| 序号 | 考核 内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥70 | 重复利用率为必考核指标。当企业满足全部考核值要求时，得分区间在4-8分，任一考核指标不满足考核值要求，不得分。 |
| 2 |  | 间接冷却水循环率 | % | ≥70 |  |
| 3 |  | 蒸汽冷凝水回用率 | % | ≥85 |  |
| 4 | 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤3 | 满足考核值要求时，得分区间在2-4分。 |
| 5 | 水计量器具配备率 | 用水单位 | % | 100 | 应满足全部考核值要求，得分区间在3-4分。 |
| 6 |  | 次级用水单位 | % | ≥95 |  |
| 7 |  | 主要用水设备(用水系统) | % | ≥85 |  |
| 8 | 非常规水利用 | 非常规水源替代率 | % | ≥10 | 满足考核值要求时，得分区间在3-4分。 |
| 9 | 水源结构 | 不使用地下水 |  |  | 不使用地下水，得0分；使用地下水扣2分 |

# 3.数据来源及企业调研情况

洗净毛生产企业技术指标

| 调研企业 | 产能行业占比 | 单位产品取水量 | 水重复利用率 | 间接循环水利用率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 用水综合漏失率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛企1 | 5% | 16.5 |  |  |  |  |
| 毛企2 | 4% | 16.0 |  |  |  |  |
| 企业3 | 4% | 15.6 |  |  |  |  |
| 企业4 | 5% | 15.0 |  |  |  |  |
| 企业5 | 20% | 14.5 |  |  |  |  |
| 企业6 | 10% | 14.2 |  |  |  |  |
| 企业7 | 10% | 12.0 |  |  |  |  |
| 合计 | 58% |  |  |  |  |  |

该类产品调研企业产能占行业产能的58%，通过对比数据，通用值选取数值为调研占比的84.5%，先进值的选取为调研占比的17.2%。

## 炭化毛生产企业技术指标

| 调研企业 | 产能行业占比 | 单位产品取水量 | 水重复利用率 | 间接循环水利用率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 用水综合漏失率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛企1 | 5% | 25.5 |  |  |  |  |
| 毛企2 | 4% | 25.0 |  |  |  |  |
| 企业3 | 6% | 23.2 |  |  |  |  |
| 企业4 | 15% | 22.0 |  |  |  |  |
| 企业5 | 10% | 20.6 |  |  |  |  |
| 企业6 | 20% | 15.8 |  |  |  |  |
| 合计 | 60% |  |  |  |  |  |

该类产品调研企业产能占行业产能的60%，通过对比数据，通用值选取数值为调研占比的75%，先进值的选取占调研占比的15%。

化学处理毛条生产企业技术指标

| 调研企业 | 产能行业占比 | 单位产品取水量 | 水重复利用率 | 间接循环水利用率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 用水综合漏失率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛企1 | 20% | 15.1 |  |  |  |  |
| 毛企2 | 15% | 14.4 |  |  |  |  |
| 企业3 | 10% | 12.5 |  |  |  |  |
| 企业4 | 10% | 11.8 |  |  |  |  |
| 企业5 | 10% | 11.2 |  |  |  |  |
| 合计 | 65% |  |  |  |  |  |

该类产品调研企业产能占行业产能的65%，通过对比数据，通用值选取数值为调研占比的69%，平均数为15m3/t，先进值的选取占调研占比的30%，平均数为12 m3/t。

精纺毛纱线生产企业技术指标

| 调研企业 | 产能行业占比 | 单位产品取水量 | 水重复利用率 | 间接循环水利用率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 用水综合漏失率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛企1 | 2% | 105 |  |  |  |  | 绞染为主 |
| 毛企2 | 3% | 85 |  |  |  |  | 有绞纱染色 |
| 企业3 | 6% | 80 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业4 | 4% | 72 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业5 | 3% | 60 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业6 | 3% | 90 |  |  |  |  | 绞染为主 |
| 企业7 | 8% | 120 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业8 | 5% | 110 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业9 | 6% | 100 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 企业10 | 2% | 92 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业11 | 2% | 90 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 合计 | 44% |  |  |  |  |  |  |

精纺毛纱线染色方式有毛条染色、筒子染色、绞纱染色，其中绞纱染色用水较高（见表5），一般企业同时具有几种染色方式，调研数据是根据年总产量和总用水量统算而得到的单位产品取水量，本标准综合考虑了加工工艺和设备的影响因素，给出了统一指标，符合生产实际情况，引导企业使用节水设备，使标准的可操作性更强。精梳毛纱线产品调研企业产能占行业产能的44%，通过对比数据，通用值选取数值为调研占比的76.2%，平均数为80m3/t，先进值的选取占调研占比的14.3%，平均数为70m3/t。羊绒为主的精梳毛纱线产品通用值选取数值为调研占比的65.2%，平均数为110m3/t，先进值占比17.4%，平均数为92m3/t。

粗纺（半精纺）毛纱线生产企业技术指标

| 调研企业 | 产能行业占比 | 单位产品取水量 | 水重复利用率 | 间接循环水利用率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 用水综合漏失率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛企1 | 2% | 80 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 毛企2 | 2% | 75 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业3 | 3% | 72 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业4 | 3% | 70 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业5 | 2% | 70 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业6 | 3% | 60 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业7 | 3% | 92 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业8 | 6% | 90 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业9 | 4% | 87 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 企业10 | 3% | 85 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 企业11 | 2% | 80 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 企业12 | 3% | 78 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 合计 | 36% | - |  |  |  |  |  |

粗纺（半精纺）毛纱线产品调研企业产能占行业产能的36%，通过对比数据，通用值选取数值为调研占比的80%，平均数为75m3/t，先进值的选取占调研占比的15%，平均数为65m3/t。羊绒为主的粗纺（半精纺）毛纱线产品通用值选取数值为调研占比的85%，平均数为90m3/t，先进值为23%，平均数为80m3/t。

精梳毛织物生产企业技术指标

| 调研企业 | 产能行业占比 | 单位产品取水量 | 水重复利用率 | 间接循环水利用率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 用水综合漏失率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛企1 | 4% | 14.6 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 毛企2 | 4% | 14.0 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业3 | 3% | 13.8 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业4 | 3% | 13.5 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业5 | 2% | 13.5 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业6 | 3% | 12.0 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业7 | 2% | 10.7 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业8 | 2% | 19.2 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 企业9 | 3% | 18.9 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 企业10 | 3% | 18.5 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业11 | 1% | 17.5 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业12 | 2% | 16.0 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 合计 | 32% | - |  |  |  |  |  |

精梳毛织物产品调研企业产能占行业产能的33%，通过对比数据，通用值选取数值为调研占比的80.9%，平均数为14m3/100m，先进值的选取占调研占比的18%，平均数为12m3/100m。羊绒为主的精梳毛织物产品通用值选取数值为调研占比的81.8%，平均数为19m3/100m，先进值为18.2%，平均数为16m3/100m。

粗梳毛织物生产企业技术指标

| 调研企业 | 产能行业占比 | 单位产品取水量 | 水重复利用率 | 间接循环水利用率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 用水综合漏失率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛企1 | 2% | 23.5 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 毛企2 | 3% | 22.0 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业3 | 4% | 19.2 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业4 | 4% | 18.0 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业5 | 3% | 17.0 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业6 | 2% | 14.9 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业7 | 2% | 13.2 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业8 | 2% | 30.7 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业9 | 4% | 26.0 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业10 | 2% | 24.8 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 企业11 | 1% | 22.0 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 合计 | 1% | 22.0 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
|  | 30% |  |  |  |  |  |  |

粗梳毛织物产品调研企业产能占行业产能的30%，通过对比数据，通用值选取数值为调研占比的75%，平均数为20m3/100m，先进值的选取占调研占比的30%，平均数为17m3/100m。羊绒为主的精梳毛织物产品通用值选取数值为调研占比的60%，平均数为26m3/100m，先进值为20%，平均数为22m3/100m。

本标准精、粗纺（半精纺）毛纱线及精梳毛织物、粗梳毛织物取水根据企业实际生产情况统计而得，通用值即为新建企业指标，按照提升15%左右来确定，并且大约20%企业可以达到，先进指标取自企业中最高水平。根据统计数据分析了以羊毛为主和以羊绒及特种动物纤维为主的不同情况下取水量，根据企业数据基本得出与羊毛为主原料加工之间的取水量的数值差。

精梳毛织物、粗梳毛织物取水额指标是在基准品的情况下给出的标准值，基准品是以目前市场主要畅销产品的平均百米克重确定的，精梳毛织物的基准品为30kg/100m，粗梳毛织物基准品为60kg/100m。调研中发现每家企业的产品品种很多，主打产品的面料厚重差异较大，特别是粗梳毛织物差异更大，而不同厚重的产品在后整理阶段用水量明显不同，经调研分析，给出不同厚重产品的产量折算系数更科学合理，当企业生产的产品为非基准品时，可以参照GB/T 18916.14给出的产量折算系数进行折算。

表9  毛针织品生产企业技术指标

| 调研企业 | 产能行业占比 | 单位产品取水量 | 水重复利用率 | 间接循环水利用率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 用水综合漏失率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛企1 | 2% | 80 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 毛企2 | 2% | 74 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业3 | 2% | 70 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业4 | 2% | 66 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业5 | 3% | 65 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业6 | 2% | 63 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业7 | 2% | 50 |  |  |  |  | 毛纺为主 |
| 企业8 | 2% | 155 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业9 | 2% | 145 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业10 | 3% | 140 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业11 | 3% | 130 |  |  |  |  | 羊绒为主 |
| 企业12 | 1% | 120 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 企业13 | 1% | 100 |  |  |  |  | 羊绒占50% |
| 合计 | 27% |  |  |  |  |  |  |

目前很多羊绒品牌企业只做针织产品的设计、加工，为给这类企业提供取水指标的标准，特别调研了含针织、洗缩、整烫工艺流程的羊绒衫加工企业，比较以羊毛或羊毛混纺为主要原料制作的羊毛衫用水量多很多，因为羊绒衫不仅需要洗涤，还需要缩绒，用水量远远高于羊毛衫后整理，因此在本标准针对性的给出了不同原料的针织品取水额，方便企业参照执行。

毛针织产品调研企业产能占行业产能的27%，通过对比数据，通用值选取数值为调研占比的73.3%，平均数为70m3/t，先进值的选取占调研占比的13.3%，平均数为60m3/t。羊绒为主的毛针织产品通用值选取数值为调研占比的66.7%，平均数为140m3/t,先进值为16.7%，平均数为120m3/t。

表10  分梳绒生产企业技术指标

| 调研企业 | 产能行业占比 | 单位产品取水量 | 水重复利用率 | 间接循环水利用率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 用水综合漏失率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛企1 | 2% | 34 |  |  |  |  |  |
| 毛企2 | 3% | 34 |  |  |  |  |  |
| 企业3 | 5% | 33 |  |  |  |  |  |
| 企业4 | 10% | 32 |  |  |  |  |  |
| 企业5 | 4% | 30 |  |  |  |  |  |
| 企业6 | 2% | 28 |  |  |  |  |  |
| 企业7 | 2% | 25 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 28% |  |  |  |  |  |  |

分梳绒加工过程包括选绒、洗绒、分梳等，洗绒用水量受原绒产地影响，原绒含杂率不一样。分梳绒产品调研企业产能占行业产能的28%，通过对比数据，通用值选取数值为调研占比的64.3%，先进值的选取占调研占比的14.3%。企业最高用水量达到34立方米/吨原绒，最低用水量仅为25立方米/吨原绒，指标的确定以80%企业可以达到的水平为现有企业水平，比现有企业水平提高13%左右定为新建企业水平，平均数为32m3/t，引导企业向高水平发展。国内最好水平为先进值，平均数为28m3/t。

羊绒针织制品生产企业技术指标

| 调研企业 | 产能行业占比 | 单位产品取水量 | 水重复利用率 | 间接循环水利用率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 用水综合漏失率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛企1 | 2% | 310 |  |  |  |  |  |
| 毛企2 | 2% | 300 |  |  |  |  |  |
| 企业3 | 2% | 290 |  |  |  |  |  |
| 企业4 | 6% | 280 |  |  |  |  |  |
| 企业5 | 3% | 275 |  |  |  |  |  |
| 企业6 | 2% | 275 |  |  |  |  |  |
| 企业7 | 3% | 272 |  |  |  |  |  |
| 企业8 | 2% | 270 |  |  |  |  |  |
| 企业9 | 2% | 265 |  |  |  |  |  |
| 企业10 | 2% | 260 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2% | 245 |  |  |  |  |  |
|  | 28% |  |  |  |  |  |  |

该指标为加工羊绒针织制品为主的全产业链羊绒企业的取水额，包含了分梳（含洗绒）、纺纱（含精、粗纺）、针织等主要工艺流程，是一项统算指标。羊绒针织产品调研企业产能占行业产能的28%，通过对比数据，通用值选取数值为调研占比的85.7%，平均数为300m3/t。先进值的选取占调研占比的14.3%，平均数为260m3/t。本标准给出该项指标方便企业对标达标，具有广泛的指导意义。

5 与国际、国外同类标准水平的对比情况

国外无此类标准。

本文件与《取水定额 第14部分：毛纺织产品》国家标准中新建、改扩建企业水平相同，是行业中标杆企业可以达到的指标，目的是通过标杆示范作用带动全行业节水、降耗、减排水平的提高。

6 与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行的国家标准、行业标准、规范文件等都有较好的协调和统一，所设定指标具有先进性。本标准为第二次修订，与国内其它标准无交叉、无冲突。

7 重大分岐意见处理经过和依据

无。

8 涉及国内外专利及处置情况

本标准不涉及国内外专利情况。

9对标准实施的建议

建议本文件自发布之日起实施。

10其他应予说明的事项

无。