ICS 13.020.10

CCS Z 04

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T XXXXX—20XX

节水型企业 化学纤维行业 第1部分: 聚酯涤纶

Water saving enterprises- Chemical fiber industry part1: polyester

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

（草稿）

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国纺织工业联合会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

节水型企业  化学纤维行业 第1部分：聚酯涤纶

范围

本文件规定了聚酯涤纶行业节水型企业评价的相关术语和定义、评价指标体系及要求。

本文件适用于聚酯涤纶生产企业的节水评价工作。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754  国民经济分类代码

GB/T 7119  节水型企业评价导则

GB/T 12452  水平衡测试通则

GB/T 18820  工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 18916.50  取水定额 第50部分：聚酯涤纶产品

GB/T 21534  节约用水 术语

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

术语和定义

GB/T 4754 、GB/T 7119、GB/T 12452、GB/T 18820、GB/T 18916.50、GB/T 21534和GB/T 24789界定的术语和定义适用于本文件。

评价指标体系及要求

4.1 节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理指标和技术指标。

4.2 节水型企业应全部满足基本要求，见表1。

4.3 节水型企业管理指标及要求见表2，管理指标计分方法见附录A。

4.4 节水型企业技术指标及要求见表3，技术指标计算方法见附录B。

4.5 以评价年作为基准年，应采用上两年的统计数据对技术指标进行评价和赋值。

4.6 总评分在85分及以上，且同时满足管理指标得分≥48分、技术性指标得分≥32分的企业可评定为节水型企业。总评分=管理指标得分+技术指标得分+鼓励性指标得分。

4.7 节水型企业评价程序见附录C。

表1  节水型企业基本要求

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 生活用水和生产用水分别计量。 |
| 2 | 自制蒸汽单位应将蒸汽锅炉蒸汽冷凝水回收至锅炉水补水；外购蒸汽单位应当充分利用蒸汽冷凝水，严禁直接排放。 |
| 3 | 工艺用水及直接冷却水不直排，应回用或重复利用。 |
| 4 | 水计量器具的配备与管理符合GB/T 24789的要求（并附水计量器具规格型号清单）。 |
| 5 | 近三年或五年内开展过水平衡测试或用水审计（水平衡测试报告书或用水审计报告应通过主管部门的专家评审文件或能够证明其效力的文件）。 |
| 6 | 企业废水排放符合要求（并附地方环保证明或地方排污许可证）。 |
| 7 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具。 |
| 8 | 取用水手续齐全（并附批件复印件）。 |
| 9 | 近三年无超计划超定额用水（并附地方节水办证明）。 |
| 10 | 新建、改建和扩建项目时，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位（简称节水“三同时、四到位”制度）。 |

表2  节水型企业管理指标及要求

| 序号 | 指标名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节约用水管理制度；实行用水计划管理，制定节水规划和年度用水计划并分解到各主要用水部门；有健全的节水统计制度，应定期向相关管理部门报送节水统计报表。 |
| 2 | 管理机构 | 节水管理组织机构健全，有主要领导负责用水、节水工作，有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员、岗位职责明确。 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 用水情况清楚，有详细的供排水管网和计量网络图；有日常巡查和保修检修制度。有问题及时解决、定期对管道和设备进行检修。 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析；内部实行定额管理，节奖超罚。 |
| 5 | 水平衡测试 | 依据GB/T 12452进行水平衡测试；保存有完整的水平衡测试报告书及有关文件。 |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造，所采用的生产工艺与装备，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向，采用节水型设备。 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育，职工有节水意识。 |

表3  节水型企业技术指标及要求

| 评价内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水1 | 单位产品取水量（瓶用聚酯） ≤ | m³/t | 0.4 | 20 |
|  | 单位产品取水量（聚酯熔体或切片） ≤ |  | 0.4 |  |
|  | 单位产品取水量（熔体纺长丝） ≤ |  | 1.0 |  |
|  | 单位产品取水量（切片纺长丝） ≤ |  | 2.5 |  |
|  | 单位产品取水量（工业长丝） ≤ |  | 1.4 |  |
|  | 单位产品取水量（短纤维） ≤ |  | 1.2 |  |
|  | 单位产品取水量（长丝加弹） ≤ |  | 0.1 |  |
| 重复利用率 | 重复利用率 ≥ | % | 98 | 2 |
|  | 直接冷却水循环率 ≥ | % | 98 | 2 |
|  | 间接冷却水循环率 ≥ | % | 98 | 2 |
|  | 蒸汽冷凝水回用率2 ≥ | % | 70 | 2 |
|  | 废水回用率 ≥ | % | 50 | 2 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 ≤ | % | 5 | 5 |
| 水计量器具配备率 | 用水单位 ≥ | % | 100 | 1 |
|  | 次级用水单位 ≥ |  | 95 | 2 |
|  | 主要用水设备(用水系统) ≥ |  | 85 | 2 |
| 非常规水利用 | 非常规水源替代率3 | % | - | 2 |
| 水源结构 | 使用地下水4 |  | - | -1 |
| 注：1、取水（单位产品取水量）计算方法见GB/T 18916.50和GB/T 18820。企业应根据自身情况选择技术指标后再进行评价，若满足全部技术指标要求则获得满分，若不满足全部技术指标要求则不得分。 2、蒸汽冷凝水回用率指标仅适用于使用蒸汽锅炉的企业。若企业不使用蒸汽锅炉，则该指标分数划转至废水回用率，即废水回用率分值调整为4分。 3、非常规水利用为加分项，使用非常规水加1分，超过取水总量的5%加2分 4、使用地下水为扣分项，分值为负1分。 |  |  |  |  |

（规范性）
节水型企业管理指标的计分方法

计分方法

节水型企业管理指标计分方法见表A.1。

表A.1  节水型企业管理指标的计分方法

| 序号 | 评价指标 | 评价内容 | 评价方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 4 |
|  |  | 制定节水规划和用水计划 | 查阅文件和记录 | 4 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，应定期向相关部门报送节水统计报表 | 查阅有关资料 | 4 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作 | 查阅有关文件和会议记录 | 4 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员 | 查阅有关资料 | 4 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图 | 查阅图纸和及查看现场 | 5 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修 | 查阅巡查记录和落实情况 | 3 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析 | 查阅台账和分析报告，核实数据 | 4 |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件 | 8 |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造 | 查阅有关工作记录 | 4 |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备 | 节水设备管理好且运行正常 | 4 |
| 7 | 节水宣传 | 经常开支节水管理和培训、节水宣传教育、节水奖励 | 查看相关资料 | 4 |
|  |  | 职工有节水意识 | 询问职工节水意识 | 4 |

（规范性）
节水型企业技术指标的计算方法

重复利用率

重复利用率按式（B.1）计算：

R=VtVi+Vi`+Vt×100%	(B.1)

式中：

R ——重复利用率；

Vt——在统计期内，生产过程中的重复利用水量，单位为立方米（m3）；

Vi——在统计期内，生产过程中的取水量，单位为立方米（m3）；

Vi`——在统计期内，生产过程中的非常规水资源取水量，单位为立方米（m3）。

直接冷却水循环率

直接冷却水循环率按式（B.2）计算：

Rd=VdrVdr+Vdf×100%	(B.2)

式中：

Rd——直接冷却水循环率；

Vdr——直接冷却水循环量，单位为立方米每小时（m3/h）；

Vdf——直接冷却水循环系统补充水量，单位为立方米每小时（m3/h）。

间接冷却水循环率

间接冷却水循环率按式（B.3）计算：

Rc=VcrVcf+Vcr×100%	(B.3)

式中：

Rc——间接冷却水循环率；

Vcr——间接冷却水循环量，单位为立方米每小时（m3/h）；

Vcf——间接冷却水循环系统补充水量，单位为立方米每小时（m3/h）。

蒸汽冷凝水回用率

蒸汽冷凝水回用率按式（B.4）计算：

Rb=VbrD×ρ×100%	(B.4)

式中：

Rb——蒸汽冷凝水回用率；

Vbr——蒸汽冷凝水回用量，单位为立方米每小时（m3/h）；

D——产汽设备的产汽量，单位为立方米每小时（m3/h）；

ρ——蒸汽体积质量，单位为吨每立方米（t/m3）。

注：Vbr、ρ均指在标准状态下。

废水回用率

废水回用率按式（B.5）计算：

Kw=VwVd+Vw×100%	(B.5)

式中：

Kw——废水回用率；

Vw——在统计期内，企业对外排废水自行处理后的回用水量，单位为立方米（m³）

Vd——在统计期内，企业的排水量，单位为立方米（m³）。

用水综合漏失率

用水综合漏失率按式（B.6）计算：

K1=V1Vi×100%	（B.6）

式中：

K1——用水综合漏失率；

V1——在统计期内，企业的漏失水量，单位为立方米（m³）；

Vi——在统计期内，企业的取水量，单位为立方米（m³）。

非常规水源替代率

非常规水源替代率按式（B.7）计算：

Kℎ=ViℎVi+Viℎ×100%	（B.7）

Kh——非常规水源利用率；

Vih——在统计期内，非常规水源所替代的取水量，单位为立方米（m³）；

Vi ——在统计期内，企业的取水量，单位为立方米（m³）。

（规范性）
节水型企业评价程序

C.1  建立专家评审小组，负责开展节水型企业的评价工作。

C.2  对聚酯涤纶行业企业进行节水型评价工作，行业分类依据为GB/T 4754。

C.3  查看报告文件、统计报表、原始记录等；根据实际情况，开展对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等工作，确保数据完整和准确。

C.4  对资料进行分析，企业是否满足以下要求：

- 基本要求；

- 管理指标要求；

- 技术指标要求。

C.5  对企业是否满足指标要求进行综合评审。如企业满足全部基本要求；管理指标得分在48分以上（含48分）；技术指标得分在32分以上（含32分），则企业可被认定为节水型企业。

_________________________________