《节水型企业 化学纤维行业 第1部分：聚酯涤纶》行业标准编制说明

（征求意见稿）

中国化学纤维工业协会

2023年9月

目    录

1	项目概况	2

1.1	任务来源	2

1.2	主要起草单位	2

1.3	任务分配介绍	3

2	行业概况	3

2.1	我国再生涤纶工业的发展现状	3

2.2	再生涤纶产业存在的主要问题	6

2.3	再生涤纶主要生产工艺	7

2.4	再生涤纶行业相关政策与标准	8

2.5	再生涤纶生产过程中产生的主要污染物	9

3	编制依据和原则	10

3.1	编制原则	10

3.2	编制方法	10

3.3	技术路线	11

4	编制过程	13

4.1	《绿色设计产品评价技术规范 再生涤纶》团体标准	13

4.2	《绿色设计产品评价技术规范 再生涤纶》行业标准	13

5	标准主要技术内容	13

5.1	标准适用范围	13

5.2	标准名称	13

5.3	标准文本的主要章节	14

5.4	评价指标的确定及制定依据	14

5.5	与国内相关标准的对比	23

6	对标准实施的建议	24

项目概况

- 任务来源

由中国纺织经济研究中心、江苏恒力化纤有限公司、中国化学纤维工业协会等单位联合申报的《节水型企业 化学纤维行业》行业标准，通过了中国纺织工业联合会标委会审查，工信部科技司答辩等程序，于2020年7月正式立项。2020年7月18日，工业和信息化部下发了《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2020〕181号），获批立项号为：2020-0469T-FZ。该标准属于节能与综合利用领域，技术归口单位为中国纺织工业联合会。

名称变更说明：化学纤维行业在国民经济代码中的分类如下：28化学纤维制造业，281纤维素纤维原料及纤维制造（2811化纤浆粕制造、2812人造纤维（纤维素纤维制造））、282合成纤维制造（2821锦纶纤维制造、2822涤纶纤维制造、2823腈纶纤维制造、2824维纶纤维制造、2825丙纶纤维制造、2826氨纶纤维制造），283生物基材料制造。标准编制过程中化纤协会积极开展调研工作，与不同化纤子行业企业交流研讨，鉴于各品种间用水情况千差万别，在把握分品种搭建化纤行业绿色制造标准体系的原则下，中国化学纤维工业协会建议将本标准名称修订为《节水型企业  化学纤维行业 第1部分：聚酯涤纶》，并启动其他子品种节水型企业行业标准立项申报工作。2022年11月22日，工信部发布《关于印发2022年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，批准了《节水型企业 化学纤维行业 第4部分：氨纶》和《节水型企业 化学纤维行业 第5部分：维纶》，后续中国化纤协会将继续完善行业节水型企业标准体系，拟搭建的行业用水国行标体系见表1。

表1  化纤行业用水/节水国行标体系

| 取水定额国家标准系列 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准名称 | 状态 |
| 1 | 取水定额 第25部分：粘胶纤维产品（GB/T 18916.25） | 已发布 |
| 2 | 取水定额 第44部分：氨纶产品（GB/T 18916.44） | 已发布 |
| 3 | 取水定额 第45部分：再生涤纶产品（GB/T 18916.45） | 已发布 |
| 4 | 取水定额 第48部分：维纶产品（GB/T 18916.48） | 已发布 |
| 5 | 取水定额 第49部分：锦纶产品（GB/T 18916.49） | 已发布 |
| 6 | 取水定额 第50部分：涤纶产品（GB/T 18916.50） | 已发布 |
| 节水型企业行业标准系列 |  |  |
| 序号 | 标准名称 | 状态 |
| 1 | 节水型企业 化学纤维行业 第1部分 聚酯涤纶 | 已立项 |
| 2 | 节水型企业 化学纤维行业 第2部分 粘胶 | 待申报 |
| 3 | 节水型企业 化学纤维行业 第3部分 锦纶 | 待申报 |
| 4 | 节水型企业 化学纤维行业 第4部分 氨纶 | 已立项 |
| 5 | 节水型企业 化学纤维行业 第5部分 维纶 | 已立项 |
| 6 | 节水型企业 化学纤维行业 第6部分 循环再利用涤纶 | 待申报 |

- 主要起草单位

本标准起草工作由中国纺织工业联合会提出并归口。

本标准起草单位：中国纺织经济研究中心、中国化学纤维工业协会、江苏恒力化纤有限公司等。

- 任务分配介绍

中国纺织经济研究中心、中国化学纤维工业协会作为主管单位负责制定标准的管理与协调工作。

中国化学纤维工业协会、江苏恒力化纤有限公司作为标准起草的主编制单位，负责标准起草、会议召集，编制单位之间的沟通交流。其他起草单位负责收集整理本企业数据、参与标准讨论等工作，为编制标准提供必要的技术支持。

- 编制过程

标准起草从2020年10月开始，可以分为成立起草小组、文献收集和分析、草案起草四个阶段。

第一阶段：成立起草小组

2020年10月，中国纺织经济研究中心、中国化学纤维工业协会、江苏恒力化纤有限公司等单位召开线上研讨会，就标准草案和框架进行交流研讨，组织成立标准起草小组，正式启动该项标准研制工作。

第二阶段：文献收集和分析

2020年10月～12月，为做好标准制定工作，重点研究和分析了以下相关标准、文件和资料：《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789-2009）、《节水型企业评价导则》（GB/T 7119）、《企业水平衡测试通则》（GB/T 12452）、《节约用水 术语》（GB/T 21534）《节水型企业 纺织染整行业》（GB/T26923-2011）、《节水型企业 化纤长丝织造行业》（GB/T 37832-2019）等，作为编制本技术规范的支撑性资料。

第三阶段：草案阶段

2021年5月-2022年5月，中国化纤工业协会向30余家化纤企业发出了“重点用水指标调研表”，并收到企业反馈的相关数据，经编制组汇总分析，形成了初稿。2022年6月21日，中国化学纤维工业协会组织了《节水型企业 化学纤维行业》行业标准线上工作会议，会议邀请了中国标准化研究院环资分院节水室主任白雪；中国纺织工业联合会产业部程晧、董廷尉；恒力、桐昆、荣盛、新凤鸣、华欣、翔鹭等聚酯涤纶企业；三友、新乡、丝丽雅、雅美、吉化等粘胶纤维企业；锦江、华鼎、美达等锦纶企业；佳人等再生涤纶企业；华峰、新乡等氨纶企业；皖维等维纶企业的专家参会。会上讨论了标准名称、基本要求、技术指标及要求。专家组一致认为应将标准名称由《节水型企业 化学纤维行业》修改为《节水型企业 化学纤维行业 第1部分：聚酯涤纶》。

第四阶段：征求意见阶段

2023年6月9日，中国化学纤维工业协会组织了标准专家咨询会，邀请中国纺联、恒力、桐昆、华西村、古纤道、翔鹭等聚酯涤纶行业代表性企业参会，共同讨论标准指标设置和取值情况。根据专家提出的意见，编制组对初稿进行修改完善后，形成了征求意见稿及编制说明等材料，于2023年10月13日，由中国纺织工业联合会产业部组织发函公开征求意见。

行业概况

- 聚酯涤纶行业发展现状

根据工信部和发改委联合发布的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》的表述，化纤工业是纺织产业链稳定发展和持续创新的核心支撑，是国际竞争优势产业，也是新材料产业重要组成部分。聚酯涤纶是化纤行业最主要的纤维品种，根据中国化学纤维工业协会的统计，2022年聚酯涤纶产量为5343万吨，占我国化纤总产量的82.35%，是化纤行业第一大纤维品种，也是纺织行业最主要的原料。我国聚酯涤纶行业整体情况如下。

1、全产业链一体化发展战略，行业国际地位进一步增强。

“十三五”期间，以恒逸、荣盛、恒力、桐昆、盛虹、新凤鸣为代表的聚酯涤纶龙头企业实施上下游全产业链一体化发展战略，从纺丝、聚酯、PTA等产品逐步向上游延伸产业链，以规模化、一体化、基地化模式进入炼化行业，构建了“原油-芳烃、烯烃-PTA、MEG-聚酯-纺丝-加弹一体化”产业链。行业在科技进步、市场需求拉动、消费产品升级和出口增加带动下，产量进一步提升，巩固了在全球的原料供应及成本优势，民用长丝、短纤维及聚酯切片的产品质量处于国际先进水平，工业长丝水平进步明显，行业国际竞争力持续增强。

2、专注高品质制造及核心工艺，技术进一步向高端推进

“十三五”期间，随着聚酯涤纶行业技术研发工作的快速推进，聚酯涤纶企业重视科技投入、原创技术及基础研究，加速科研院校研究成果产业化。期间聚酯涤纶行业特别是龙头企业研发投入比超过1.2%，科研投入逐步增加，科技进步明显，技术进一步向高端推进。其中涤纶工业丝“管外降膜式液相增粘反应器创制及溶体直纺涤纶工业丝新技术”项目获得2016年国家技术发明二等奖，促进我国涤纶工业丝产业技术由跟跑型向领跑型转变。

聚酯涤纶行业注重产业升级及产品结构调整，纺织纤维加工量在服装、家用、产业用三大终端产品领域的加工比例由2015年的46.4：28.1：25.5提升到2020年的40:27:33，产业用纺织品比例进一步提升。我国涤纶短纤维、长丝差别化率进一步提升，满足了人民对美好生活的需求。

3、企业品牌影响力增强，行业标准制定有效推进

“十三五”期间，在中国纤维流行趋势的持续引领和带动下，聚酯及涤纶企业注重品牌建设和品牌宣传。据最新统计数据显示，因入选中国纤维流行趋势而获得的产品订单平均比例达20%；入选中国纤维流行趋势2020/2021的产品销售利润率达到22.6%，是行业平均水平的5.1倍，在入围的中国纤维流行趋势产品中，聚酯及涤纶产品占到了54.1%。

“十三五”时期，我国聚酯及涤纶行业标准进入快速发展阶段，标准体系初步成型，对满足国内外市场需求发挥了重要作用，为行业的高质量发展提供标准支撑，由国家发展和改革委员会、生态环境部及工业和信息化部联合发布的《合成纤维制造业（聚酯涤纶）清洁生产评价指标体系》、国家标准《聚酯涤纶单位产品能源消耗限额》（GB 36889-2018）、《取水定额 第50部分：聚酯涤纶产品》（GB/T 18916.50-2020）等绿色制造相关标准，为相关行业的发展和转型升级提供了必要的基础技术支撑。

4、绿色制造水平提升

“十三五”期间，绿色制造标准体系逐渐完善，清洁生产评价要求、《聚酯涤纶单位产品能源消耗限额》国家标准、取水定额国家标准等绿色制造标准或文件的相继发布，有助于发挥标准的引领作用，推动行业绿色发展。绿色制造成果显现，2020年底，已经获得工业和信息化部认定绿色工厂13家、绿色设计产品41种和绿色供应链管理示范企业2家。以桐昆集团股份有限公司牵头的“绿色多功能差别化聚酯纤维制造与应用技术集成创新”被工信部列为绿色制造系统集成项目，已经顺利通过验收，该装置既能发挥大产能规模优势，又可通过在线添加装置，实现多品种小批量柔性化生产。

5、瓶用聚酯切片产量逐年增长

近些年饮料行业市场规模的不断增长扩大了瓶用聚酯切片市场需求， 2021年我国瓶用聚酯规模达到了1324万吨。瓶用聚酯产能主要分布在江苏、海南、广东和浙江，分别占全国产能的39%、16%、14.8%和9.5%，四者合计占总产能的79%。瓶片的应用领域包括软饮料包装、片材、其他包装材料和材料替代需求，其中软饮料包装和片材分别占市场需求总量的63%、31%，是瓶用聚酯行业最主要的应用领域。

- 主要生产工艺

聚酯涤纶主要包括涤纶长丝、涤纶短纤维、涤纶工业丝和瓶用聚酯，四者在聚合过程没有明显差异，其中涤纶长丝、涤纶短纤维和涤纶工业丝在聚合过程中均产生纤维级聚酯。

1、纤维级聚酯

纤维级聚酯生产以对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）为原料，在催化剂作用下，经连续酯化、缩聚生成具有一定黏度的聚酯（PET）熔体或切片，详见图1。

图1  纤维级聚酯生产流程图

2、涤纶长丝

涤纶长丝以聚酯熔体或纤维级聚酯切片为原料，熔体从喷丝板的喷丝孔中挤出，经侧（或环）吹风冷却固化、上油，并在热牵伸辊上牵伸，最后卷绕成型，详见图2图3。涤纶长丝分为涤纶预取向丝,由高速纺丝得到在未取向丝和拉伸丝之间的取向卷绕丝，简称POY。和涤纶牵伸丝由纺丝纺拉伸一步法得到的高结晶度取向卷绕丝， 又称全拉伸丝 （称全延伸丝）， 简称FDY, 化纤长丝的拉伸阶段，全部或部分地与变形工艺在同一机台上进行而制成的变形纤维，又称拉伸变形丝，简称DTY。

图2  POY工艺流程

图3  FDY工艺流程

3、涤纶短纤维

直纺涤纶短纤以聚酯熔体为原料，经纺丝、卷绕、集束、牵伸、卷曲、切断、定型制得，详见图4。

图4  直纺短纤工艺流程

4、瓶用聚酯

瓶用聚酯原料主要是精对苯二甲酸、间苯二甲酸、乙二醇和二甘醇，经酯化、缩聚、固相增粘等工序制备而成，聚合部分生产过程和纤维级聚酯没有明显差异。

- 主要用水环节

冷却塔、冷冻水、洗涤塔和水膜除尘用水量较大，但使用大量循环水，实际生产过程中取水量并不是特别大。清洗用水、生活用水用水量较少，主要用于组件等设备的维护清洁、地面清洗、卫生间用水、食堂用水。

纯水制作一般用自来水制得纯水，纯水主要用于过滤器件清洗、油剂调配及清洗、余热锅炉用水。纯水制备过程中会产生部分废水，废水和反应生成水及部分蒸汽经污水处理站处理后得到中水再次利用。油剂调配用水量较大。锅炉用水量主要为软水制作损失及蒸汽冷凝损耗，其中软水制作后的浓水、锅炉排污、部分冷凝回收水进入锅炉脱硫除尘设施，较大部分以水蒸汽形式，部分以废水形式排放。

同时，供热工段有煤闸门、多级泵等设备需要冷却水，这部分冷却水用过后直接排入脱硫除尘设施作为设施补水。

用水量最大的循环冷却水补水，主要为蒸发损耗，其次为排污。其中蒸发损耗占总补水量的80%~90%。此排污量与蒸发量差异较大，主要原因是各地水质不同，主要体现在水的硬度，南方自来水硬度较低，不易结垢，循环冷却水浓缩比可以做得很高，而北方地区运行时浓缩比控制较低，需要较多的排污和补水，相对来讲其蒸发损失占比较小。

- 行业用水相关产业政策、标准及文件

GB/T 7119  节水型企业评价导则

GB/T 12452  水平衡测试通则

GB/T 18916.50  取水定额 第50部分：聚酯涤纶产品

FZ/T 07014绿色设计产品评价技术规范 聚酯涤纶

合成纤维制造业（聚酯涤纶）清洁生产评价指标体系

水平衡测试报告

编制依据和原则

  - 编制原则

本文件遵循“科学、合理、易操作”的原则，以《节水型企业评价导则》（GB/T 7119）为依据进行编制。在参考现有标准和企业提供数据资料基础上制定标准指标，以达到引导行业水效水平不断提升的目的。本文件依据现行的产业政策及节能减排政策，并充分考虑了国内各类不同水平的生产企业管理经验、技术水平以及行业未来绿色发展趋势。定性指标部分参考现有国家标准，如单位产品取水量参照GB/T 18916.50确定，使得行业前20%左右的企业达标，部分根据实际调研情况确定。定性指标参照GB/T 7119确定。

在标准制定过程中遵循了以下几个原则：

——规范性，编制要求符合GB/T 1.1-2020的规定；

——协调性，与其他清洁生产、行业规范条件等标准协调统一，充分考虑生产企业实际情况，保证80%左右现有企业能达到定额要求；

——先进性，充分考虑行业发展趋势和绿色需求，保证先进值具有引导性；

——实用性，保证指标设定的合理性，以及指标计算方法的科学性和明确性，便于生产企业对标工作简单、可操作。

  - 编制方法

（1）资料收集法

在本文件编制过程中，项目组先后收集有关标准文件及资料，如下：《GB/T 12452 水平衡测试通则》《GB/T 21534 节约用水 术语》《GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则》《取水定额 第50部分：聚酯涤纶产品》（GB/T 18916.50）和部分企业的水平衡测试报告等作为本文件编制基本要求的参考。

（2）标准框架法

根据《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的编制要求，确定本技术规范框架。

（3）调查调研法

根据毛纺织行业分类，编制组拟选取国内有一定影响力、有一定生产规模的企业进行实地调研和函调，详细了解企业生产管理水平、工艺流程、关键生产技术和装备的技术进步情况以及主要工艺参数和取用水指标水平等，收集第一手数据。受疫情影响，实地调研企业不多，主要采取了函调和会议讨论形式。

（4）会议交流法

与聚酯涤纶生产企业进行会议交流，了解企业用水工序、节水措施、用水指标情况。组织业内专家对指标体系意见进行调研，提出修改完善意见。

  - 技术路线

本技术规范按以下编制技术路线组织编写工作，有关编制技术路线内容详见图4。

第 审

三 定

阶 阶

段 段

第 起

二 草

阶 阶

段 段

组成《节水型企业 化学纤维行业 第1部分：聚酯涤纶》编制工作组

收集行业资料

制定技术规范框架

研究国家相关产业政策、国家和地方相关环境法律法规标准文件及其它文献材料

编制《节水型企业 化学纤维行业 第1部分：聚酯涤纶》草案

1 编制评价指标体系框架，确定指标值

2编制《节水型企业 化学纤维行业 第1部分：聚酯涤纶》文本初稿

提交标准征求意见稿

广泛征求企业、协会及科研院所专家意见

提交评价技术规范送审稿

组织行业专家及政府相关部门审查

提交评价指标体系报批稿

由中纺联组织审批颁布

第 准

一 备

阶 阶

段 段

报

批

和

第 审

四 批

阶 颁

段 布

阶

段

反

馈

修

订

修

改

提出修改意见

图4  《节水型企业 化学纤维行业 第1部分：聚酯涤纶》编制技术路线图

标准主要技术内容

## 4.1标准名称

《节水型企业 化纤纤维行业第1部分：聚酯涤纶》

- 4.2适用范围

本文件规定了聚酯涤纶行业节水型企业评价的相关术语和定义、评价指标体系及要求。本文件适用于聚酯涤纶生产企业的节水评价工作。

- 4.3标准文本的主要章节

本标准正文主要包括七部分内容，分别为：范围，规范性引用文件，术语和定义，评价指标体系及要求，附录A（规范性）节水型企业管理指标评分方法，附录B（规范性）节水型企业技术指标的计算方法，附录C（规范性）节水型企业评价程序。

- 4.4评价指标的确定及制定依据

节水型企业要求报告基本要求、管理指标和技术指标3类。其中，基本要求以满足国家和地方要求为准则，参照执行《节水型企业评价导则》（GB/T 7119）。管理指标内容及分数设置参照《节水型企业评价导则》（GB/T 7119），管理指标分值设定为60分。

技术指标参考GB/T 7119，并结合行业实际情况做出取舍，技术指标分值设定为40分。技术指标中设置了加分项和减分项，以体现国家和行业所鼓励的节水方向，具体是将使用非常规水作为加分项，将使用地下水作为减分项。技术指标中单位产品取水量参照GB/T 18916.50。重复利用率、用水损漏、水计量器具配备率、非常规水利用、水源结构指标取值原则为行业前20%企业达标。

- 与国内相关标准的对比

1．到目前为止，本行业尚无聚酯涤纶节水型企业评价的相关标准。本标准的制定将为行业开展节水型企业建设工作及评价工作提供依据，填补行业空白，也为企业申报水效领跑者提供前置条件，推动产业结构调整。

2．本项目无国外先进标准和国际标准，在本标准制定过程中不存在采标的问题。

3．本标准项目中所涉及的技术不存在有知识产权的问题。

与国际、国外同类标准水平的对比情况

国外无此类标准。

本文件与《取水定额 第14部分：毛纺织产品》国家标准中新建、改扩建企业水平相同，是行业中标杆企业可以达到的指标，目的是通过标杆示范作用带动全行业节水、降耗、减排水平的提高。

与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行的国家标准、行业标准、规范文件等都有较好的协调和统一，所设定指标具有先进性。本标准为第二次修订，与国内其它标准无交叉、无冲突。

重大分岐意见处理经过和依据

无。

涉及国内外专利及处置情况

本标准不涉及国内外专利情况。

对标准实施的建议

建议本文件自发布之日起实施。

其他应予说明的事项

无。