ICS 13.020.10

CCS Z04

中华人民共和国纺织行业标准

纺织行业水重复利用率计算方法

Method of calculating the reuse utilization rate of water in textile enterprises （征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

FZ/T XXXXX—XXXX

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国纺织工业联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

纺织行业水重复利用率计算方法

范围

本文件规定了纺织行业水重复利用率的术语和定义、计算方法及重复水量的测量。

本文件适用于纺织企业、纺织工业园区水重复利用率的计算。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452 水平衡测试通则

GB/T 21534 节约用水 术语

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

术语和定义

GB/T 12452和GB/T 21534界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水重复利用单元 water reuse unit

使用重复水量的系统，包括用水设备、用水设施等。

3.2

水功能设施 water function facilities

在水重复利用过程中用于控制水量、水质或水温的设施。

注：水功能设施包括蓄水池、蓄水罐、冷却塔、处理设施、浆染料槽等。

3.3

取水量 quantity of water intake

从各种水源或途径获取的水量。

注：包括常规水源取水量和非常规水源利用量。

3.4

用水量 quantity of  water use

用水单位的取水量与重复利用水量之和。

区域取用的包括输水损失在内的水量。

[引用GB/T 21534，8.4]

3.5

串联水量 quantity of series water

在确定的用水单元或系统，生产过程中产生的或使用后的水，再用于另一单元或系统的水量。

[引用GB/T 21534，8.5]

3.6

循环水量 quantity of recirculating water

在确定的用水单元或系统内，生产过程中已用过的水，再循环用于同一过程的水量。

[引用GB/T 21534，8.6]

3.7

重复利用水量 quantity of recycled water

用水户内部重复使用的水量。

注：包括直接或经过处理后回收再利用的水量。

[引用GB/T 21534，8.13]

3.8

回用水量 quantity of reused water

用水单元产生的，经处理后进行再利用的污废水量。

[引用GB/T 21534，8.16]

3.9

水重复利用率 recycling rate of industrial water

在一定的计量时间和边界范围内，重复利用水量占用水量的比率。

[改自GB/T 21534，8.25]

水重复利用率计算方法

4.1 基本原则

4.1.1 从本企业以外获得的任何水量或水产品都不属于该企业的重复利用水量。

4.1.2 纺织企业将已使用过的水输给其他企业使用，这部分水不属于该纺织企业的重复利用水量。

4.1.3 蒸汽冷凝水、热水和高温废水在利用过程中仅利用其热量，没有利用水量，其水量不属于重复利用水量。

4.1.4 园区外企业向园区内企业提供使用后的水量，不能作为园区重复水量或园区内企业重复水量。

4.1.5 园区内一个企业将使用后的水提供给另一个企业使用，若企业提供的是软化水、净化水和未用过的蒸汽，该水量不能认定为园区的重复水量。

4.1.6 纺织企业将蒸汽冷凝水收集后一次或多次利用，这部分冷凝水量属于该企业的重复利用水量，且每次利用的水量均可重复累加，计入重复利用水量。

4.1.7 纺织企业用蒸汽或热水直接加热，且蒸汽冷凝水或热水同时作为工艺的补充水量。此时，蒸汽冷凝水量和热水量可作为重复利用水量。

4.1.8 园区内一个企业将使用后的水提供给另一个企业使用，该水量可以认为是园区的重复水量。

4.2 企业水重复利用率

纺织企业水重复利用率按式（1）计算：

γ=VcVt×100% =Vcy+VsVf+Vcy+Vs×100%    ................ ....（1）

式中：

γ——纺织企业水重复利用率，单位百分数（%）；

Vc ——重复利用水量，单位立方米（m3）；

Vt ——用水量，单位立方米（m3）；

Vcy ——循环水量，单位立方米（m3）；

Vs ——串联水量，单位立方米（m3）。

Vf ——取水量，单位立方米（m3）

注：企业拥有废水处理设施，经处理后回用的水量属于串联水量。

4.3 工业园区水重复利用率

工业园区水重复利用率按式（2）计算：

γy=VycVyt×100%=iVic+jVjcVif+Vyc ×100% ................ ....（2）

式中：

γy——纺织工业园区水重复利用率，单位百分数（%）；

Vyc——纺织工业园区重复利用水量，单位立方米（m3）；

Vyt——纺织工业园区用水量，单位立方米（m3）。

Vif——纺织工业园区内企业的取水量，单位立方米（m3）。

Vic—园区专业水处理企业（包括净水厂、软化水厂和污水处理厂）向园区内企业提供的重复利用水量以及园区内企业向其他企业提供的重复利用水量，单位立方米（m3）。

Vjc—园区内企业的重复利用水量，单位立方米（m3）。

注：园区内企业是指所有在统计范围内的企业，包括园区的水处理厂、热电厂等。

重复利用水量的测量

5.1测量方法

重复利用水量可通过水计量器具测量，也可根据水重复利用单元的水平衡得到。

5.2测量仪器要求

重复利用水量测量仪器的精度和配置应符合GB/T 24789的要求。

5.3循环水量的测量

计量器具应优先考虑安装在水重复利用单元的进水口位置。当条件所限时，可以安装在收集重复用水的管路位置。见示意图1。

水重复利用单元

功能设施

水表

水表

图1 循环水量计量器具安装位置示意图

注：图1中，实线水表的位置表示优先安装的位置。

5.4串联水量的测量

计量器具应优先考虑安装在水重复利用单元的进水口位置。当条件所限时，可安装在出水口处。见示意图2。

功能设施

A过程

B过程

水表

水表

图2 串联水量计量器具安装位置示意图

注：图2中，实线水表的位置表示优先安装的位置。

- 附录A

（资料性）

水重复利用的几种形式示意图

A.1 企业水重复利用

A.1.1循环水量

A.1.1.1循环水量基本形式

在确定的用水单元或系统内，生产过程中已用过的水直接回用于同一过程，水重复利用的基本形式见图A1。

A工序

图A1 循环水量的重复利用基本形式

A.1.1.2带功能设施的循环水量形式

在确定的用水单元或系统内，生产过程中已用过的水经水功能设施处理后，再回用于同一过程，水重复利用的形式见图A2。

A工序

功能设施

图A2 带水功能设施的循环水量形式示意图

A.1.1.3集中式循环水量形式

在确定的多个用水单元或系统内，生产过程中已用过的水经由同一水功能设施处理后，再回用于同一过程，水重复利用的形式见图A3。

A工序2

功能设施

A工序1

A工序3

图A3 集中式循环水量重复利用示意图

注：图中A工序1、A工序2、A工序3表示是在不同的地方，而工序是相同的。

A.1.2串联水量

A.1.2.1串联水量的基本形式

在确定的用水单元或系统，生产过程中产生的或使用后的水，再用于另一单元或系统，水重复利用基本形式见图A4。

B工序

A工序

C工序

图A4 串联水量重复利用基本形式示意图

注：图中A、B和C分属不同的工序。

A.1.2.2 带功能设施的串联水量形式

在确定的用水单元或系统，生产过程中产生的或使用后的水，经水功能设施处理后再用于另一单元或系统，水重复利用形式见图A5。

A工序

B工序

功能设施

图A5 带功能设施的串联水量形式示意图

A.1.2.3 集中式串联水量

在确定的多个用水单元或系统，生产过程中产生的或使用后的水，经由同一水功能设施处理后再用于另一单元或系统，水重复利用形式见图A6。

B工序

功能设施

A工序

C工序

D工序

图A6 集中式串联水量形式示意图

注：图中A、B、C和D工序可以是相同工序，也可以是不同工序。

A.1.3 混合式重复利用水量

在确定的多个用水单元或系统，同时存在循环水量和串联水量，水重复利用形式见图A7。

B工序

A工序

功能设施

功能设施

图A7 混合式重复利用水量形式示意图

注：图中A工序和B工序相互为另一过程，重复利用水量是循环水量和串联水量之和。

A.2 园区水重复利用

A.2.1 园区水处理厂（站）提供形式

A.2.1.1 直接提供

无论园区内企业或园区外企业，使用后的水经园区水处理厂（站）处理后，直接提供给园区内企业使用，水重复利用形式见图A8。

废水

企业

企业

园区水处理厂（站）

图A8 园区水处理厂（站）重复利用水量直接提供形式示意图

注：园区外企业排给园区水处理厂（站），精处理后提供给园区内企业的水量，属于园区而非该园区外企业的重复利用水量。

A.2.1.2 间接提供

经园区水处理厂（站）或净化水厂（站）提供给园区内某一企业使用后，再提供给另一家纺织企业使用，水重复利用形式见图A9。

园区水处理厂（站）

企业A

企业B

图A9 园区重复利用水量间接提供形式示意图

A.2.2 企业之间提供形式

园区内一个企业将使用后的水提供给另一个企业使用，水重复利用形式见图A10。

企业B

企业A

图A10 园区内企业之间重复利用水量形式示意图

- 附录B

- （资料性）

- 水重复利用率计算示例

B.1 印染企业水重复利用率计算案例

B.1.1 企业自产蒸汽案例

纺织印染企业A是生产机织染整布的生产企业。生产取水是来自河水和自来水。河水经过净化处理后用于生产，部分经软化处理后用于蒸汽锅炉的用水，自来水用于办公等附属生产。该企业染色机冷却水经收集后回用于染色机前处理或染色工序；定形机使用中压蒸汽作为热源，定形后的蒸汽经闪蒸产生低压蒸汽，用于染色机升温；染色机和定形机的冷凝水（含闪蒸后的冷凝水）收集后用于锅炉用水，产生蒸汽。水洗机和碱缩机在水洗过程中采用逆流水洗的方式，定形机废气处理喷淋所需的水是循环使用。该纺织企业在进行水平衡测试工作中得到每日取水量和重复利用水量的平均值，详细情况见表B.1。

表B1  A企业日平均取水量和重复利用水量情况

| 类型 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 河水 | 1980 | m3/d |
|  | 自来水 | 54 | m3/d |
|  | 合计 | 2034 | m3/d |
| 串联水量 | 冷却水回用量 | 1754 | m3/d |
|  | 染色机蒸汽冷凝水量 | 165 | m3/d |
|  | 定形机蒸汽冷凝水量 | 28 | m3/d |
|  | 水洗机逆流水洗水量 | 360 | m3/d |
|  | 碱缩机逆流水洗水量 | 495 | m3/d |
|  | 合计 | 2802 | m3/d |
| 循环水量 | 定形机废气处理循环水量 | 270 | m3/d |
|  | 合计 | 270 | m3/d |

根据表B1的数据，计算该企业的水重复利用率。有关计算过程如下：

取水量：Vf=1980+54=2034 （m3/d）

串联水量：Vs=1754+165+28+360+495=2802（m3/d）

循环水量：Vcy=270（m3/d）

重复利用水量：Vc=Vs+Vcy=2802+270=3072（m3/d）

用水量：Vt=Vf+Vc=3072+2034=5106（m3/d）

水重复利用率：γ=100×Vc/Vt=100×3072/5106=60.16(%)

根据水平衡测试的数据计算，纺织企业A的水重复利用率为60.16%。

B.1.2 工业园区内企业案例

纺织印染企业B是一家生产牛仔面料和机织染整布的生产企业，生产工序由机织布染色和整理、浆染纱和牛仔面料后整理等生产工序。织布是发外加工的。该企业位于纺织工业园区内，由工业园统一提供水、蒸汽和废水处理。该企业在开展水平衡测试工作中得到日平均用水量的情况，见表B2.。

表B2 B企业日平均取水量和重复利用水量情况

| 类型 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 自来水 | 950 | m3/d |
|  | 园区提供回用水 | 740 | m3/d |
|  | 蒸汽量（含中低压蒸汽） | 207 | m3/d |
|  | 合计 | 1897 | m3/d |
| 循环水量 | 浆染染液循环 | 820 | m3/d |
|  | 冷却塔循环水量 | 980 | m3/d |
|  | 定形机废气处理循环水量 | 270 | m3/d |
|  | 合计 | 2070 | m3/d |
| 串联水量 | 蒸汽冷凝水回收利用水量 | 186 | m3/d |
|  | 染色机间接冷却水量 | 950 | m3/d |
|  | 合计 | 1136 | m3/d |

根据表B2的数据，计算该企业的水重复利用率。有关计算如下：

取水量：Vf=950+740+207=1897（m3/d）

循环水量：Vcy=820+980+270=2070（m3/d）

串联水量：Vs=186+950=1136（m3/d）

重复利用水量：Vc=Vs+Vcy=1136+2070=3206（m3/d）

用水量：Vt=Vf+Vc=1897+3206=5103（m3/d）

水重复利用率：γ=100×Vc/Vt=100×3206/5103=62.83 (%)

根据水平衡测试的数据计算，纺织企业B的水重复利用率为62.83%。

（注意：B企业使用了园区提供的回用水，在计算企业的水重复利用率时，该水量不能作为重复利用水量）

B.2 纺织工业园水重复利用率计算案例

自来水

一个纺织工业园中有50多家纺织企业，主要生产工序有织造、染整和印花。该园区只有一家热电厂向园区企业提供蒸汽，一家水处理厂提供回用水以及只有一条自来水供水管。园区内企业不能使用地下水。园区的供给水网络示意图可见图B1。

蒸汽

园区内热电厂

园区内污水处理厂

园区内纺织企业

废水

回用水

图B1.

园区企业在统计年度内的用水量数据可见表B3.。

B3 某纺织工业园区用水数据

| 项目 | 园区内企业 | 园区水处理厂 | 园区热电厂 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自来水量 | 18,265,791 | 540,423 | 1,008,588 | m3/y |  |
| 园区提供回用水量 | 3,951,879 | 612,863 | 571,341 | m3/y |  |
| 企业重复利用水量 | 17,393,680 | 1,803,650 | 3,631,325 | m3/y | 含企业之间重复利用水量 |

根据表B3，该工业园水重复利用率计算如下：

园区重复利用水量：Vyc=iVic+jVjc

=(3,951,879+612,863+571,341)+(17,393,680+1,803,650+3,631,325)

=27,964,738（m3/y）

园区用水量：Vyt=Vif+Vyc

=（18,265,791+540,423+1,008,588）+27,964,738=47,779,540（m3/y）

园区水重复利用率：γy=VycVyt×100%=（27,964,738/47,779,540) ×100=58.53 (%)