纺织企业温室气体排放核算方法

与报告指南

Guidelines for accounting and reporting greenhouse gas emissions

of textile enterprises

（征求意见稿）

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

中华人民共和国工业和信息化部  发布

ICS 13.020.10

W 04

××××-××-××发布

××××-××-××实施

- 目  次

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 温室气体种类	3

5 温室气体核算与报告步骤	3

6 核算边界和范围	4

7 温室气体排放量计算	4

8 数据质量管理	8

9 报告内容	8

附　录　A  （资料性附录） 报告格式模板	9

附　录　B  （资料性附录） 相关参数推荐值	15

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：

本标准主要起草人：

纺织企业温室气体排放核算方法与报告指南

- 范围

本文件规定了纺织企业温室气体排放量核算和报告的术语和定义、核算方法、核算边界、数据质量管理、报告内容以及表单格式等内容。

本文件适用于纺织企业温室气体的核算和报告。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213  煤的发热量测定方法

GB/T 384  石油产品热值测定法

GB/T 476  煤中碳和氢的测量方法

GB/T 8984  气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定（气相色谱法）

GB/T 13610 天然气的组成分析（气相色谱法）

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 22723  天然气能量的测定

GB/T 3286.1  石灰石、白云石化学分析方法—氧化钙量和氧化镁量的测定

GB/T 3286.9  石灰石、白云石化学分析方法—二氧化碳量的测定

GB/T 36132 绿色工厂评价通则

FZ/T 07004 纺织行业绿色工厂评价导则

SH/T 0656  石油产品及润滑剂中碳、氢、氮测定法（元素分析仪法）

工业企业温室气体排放核算和报告通则

- 术语和定义

GB/T 36132和FZ/T 07004界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

纺织企业 textile enterprises

从事纺织品以及纺织品原材料生产的企业。

3.2

活动水平 Level of activity

指报告期内报告主体会导致某种温室气体排放或清除的人为活动量，例如各种燃料的消耗量、原料的使用量、产品产量、外购电力的数量、外购蒸汽的数量等。

3.3

排放因子 Emission factors

量化每单位活动水平的温室气体排放量或清除量的系数。排放因子通常基于抽样测量或统计分析获得，表示在给定操作条件下某一活动水平的代表性排放率或清除率。

- 温室气体种类

纺织企业温室气体排放量仅统计二氧化碳（CO2）和甲烷（CH4）的排放量，并以二氧化碳当量计量。

- 温室气体核算与报告步骤

纺织企业温室气体排放量核算和报告的步骤：

（1）确定报告主体的核算边界；

（2）识别所涵盖的温室气体排放源类别及气体种类；

（3）收集活动水平和排放因子数据；

（4）计算各个排放源的温室气体排放量；

（5）汇总计算温室气体排放总量，撰写温室气体排放报告。

- 核算边界和范围

- 6.1核算边界

6.1.1纺织企业以法人企业或视同法人的独立核算单位为边界，其运营或控制之下的所有生产场所和生产设施产生的温室气体排放。

6.1.2设备范围包括直接生产系统设备、辅助生产系统设备和附属生产系统设备。辅助生产系统包括法人管辖范围内的动力、供电、供水、采暖、制冷、机修、化验、仪表、仓库（原料场）、运输和污染物治理设施等。附属生产系统包括生产管理部门以及厂区内为生产服务的部门和单位，如职工食堂、车间浴室、保健站等等。

- 6.2核算范围

6.2.1直接排放。纺织企业在生产和经营过程中产生的温室气体排放量，包括：

- ——化石燃料燃烧产生温室气体排放量，指企业用于动力或热力供应的化石燃料燃烧过程产生的二氧化碳排放，包括氧乙炔焊接或切割燃烧乙炔产生的二氧化碳排放量；

——碳酸盐使用过程温室气体排放量，指碳酸钠、碳酸氢钠、石灰石等碳酸盐在作为原料使用过程中分解产生的二氧化碳排放量；

——废水厌氧处理过程产生的温室气体量是指甲烷排放量；

——输出电力或热力产生的温室气体是指在输出过程产生二氧化碳排放量。

6.2.2电力和热力间接排放。纺织企业在生产和经营中购入电力或热力产生的间接排放量。

6.2.3其他排放。企业价值链中发生的所有其他排放。本文件要核算和计算企业员工通勤产生的温室气体排放量。

- 温室气体排放量计算

- 7.1温室气体排放总量

纺织企业温室气体排放总量是直接排放量、电力和热力间接排放量以及其他排放量之和。按公式（1）计算：

E=E直接+E间接+E其他............................................…（1）

式中：

E ——温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E直接  ——直接排放温的室气体排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E间接  ——电力和热力间接排放的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E其他  ——其他排放的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。

- 7.2直接排放量

7.2.1直接排放量计算

直接排放量可按公式（2）计算：

E直接=E燃烧+E碳酸盐+E废水+E输出电力+E输出热力………………………（2）

式中：

E燃烧 ——核算期内消耗化石燃料燃烧产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E碳酸盐  ——核算期内碳酸盐消耗的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E废水  ——核算期内废水处理过程的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E输出电力——核算期内输出电力产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E输出热力——核算期内输出热力产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。

7.2.2化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量

7.2.2.1化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量计算

化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量是核算期内企业各种化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的总和，按式（3）计算：

E燃烧=i=1n（ADi×EFi）…………………………………………………………（3）

式中：

ADi  ——核算期内消耗的第i种燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

EFi  ——第i种燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

i     ——化石燃料类型代号。

7.2.2.2燃料燃烧的活动数据

核算期内燃料燃烧的活动数据是各种燃料的消耗量与平均低位发热量的乘积，按式（4）计算：

ADi=NCVi×FCi…………………………………………………………………（4）

式中：

ADi  ——核算期内消耗的第i种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

NCVi——核算期内第i种化石燃料的平均低位发热量。对固体或液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/104Nm3）；

FCi  ——核算期内第i种化石燃料的净消耗量。对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万标立方米（104Nm3）。

7.2.2.3燃料燃烧二氧化碳因子

燃料燃烧的二氧化碳排放因子按式（5）计算：

EFi=CCi×OFi×4412…………………………………………………………（5）

式中:

EFi  ——第i种燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

CCi  ——第i种燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ），可参考表B.1；

OFi  ——第i种燃料的碳氧化率，可参考表B.1。

4412   ——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

7.2.3碳酸盐消耗排放量

碳酸盐消耗排放量为核算期内使用的各种碳酸盐分解产生的二氧化碳排放量的总和，按式（6）计算：

E碳酸盐=i=1n（F碳酸盐，i×fi×EF碳酸盐，i）…………………………………（6）

式中：

F碳酸盐 ——核算期内第i种碳酸盐消耗量，单位为吨（t）；

fi      ——第i种碳酸盐的纯度，以%表示；

EF碳酸盐，i——第i种碳酸盐分解的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吨碳酸盐（tCO2/t碳酸盐）。

碳酸盐分解的二氧化碳排放因子按式（7）计算：

EF碳酸盐，i=44M碳酸盐，i…………………………………（7）

式中：

EF碳酸盐，i——第i种碳酸盐分解的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吨碳酸盐（tCO2/t碳酸盐）;

44       ——二氧化碳的相对分子质量；

M碳酸盐，i  ——第i种碳酸盐的相对分子质量。

7.2.4废水处理排放量

7.2.4.1废水处理温室气体排放量按式（8）计算：

E废水=ECH4×GWPCH4 …………………… ……..……………………...（8）

式中：

ECH4 ——核算期内废水厌氧处理排放的甲烷量，单位为吨（t）；

GWPCH4——甲烷的全球变暖潜势值，取21。

7.2.4.2甲烷排放量按式（9）计算：

ECH4=TOW×EF−R………..……………..……………..……………………（9）

式中：

ECH4  ——核算期内废水厌氧处理排放的甲烷量，单位为吨（t）；

TOW  ——废水厌氧处理去除的有机物总量，单位为吨化学需氧量（t COD）；

EF    ——甲烷排放因子，单位为吨甲烷每吨化学需氧量（t CH4/t COD）。

R     ——甲烷回收量，单位为吨（t）。

废水厌氧处理去除的有机物总量根据核算期内厌氧处理的废水量、厌氧处理系统进口废水的COD浓度和厌氧处理系统出口的COD浓度来确定。厌氧处理的废水量采用废水站统计的数据，厌氧处理系统进口废水COD浓度和厌氧处理系统出口COD浓度采用检测COD浓度的平均值。

7.2.4.3废水厌氧处理去除的有机物总量按公式（10）计算：

TOW=W×COD−CODout×10−3………………………………………（10）

式中：

TOW ——废水厌氧处理去除的有机物总量，单位为吨化学需氧量（t COD）；

W ——厌氧处理的废水量，单位为（m3）；

CODin ——厌氧处理系统进口废水化学需氧量浓度，单位公斤COD每立方（kgCOD/ m3），采用检测值的平均值；

CODout  ——厌氧处理系统出口废水化学需氧量浓度，单位公斤COD每立方（kgCOD/ m3），采用检测值的平均值。

化学需氧量浓度可以是企业检测或委托第三方检测。

7.2.4.4甲烷排放因子采用公式（11）计算：

EF=Bo×MCF…………………………………………………………… (11)

式中：

EF ——甲烷排放因子，单位为吨甲烷每吨化学需氧量（t CH4/t COD）；

Bo  ——废水厌氧处理系统的甲烷生产潜力，单位为吨甲烷每吨化学需氧量（tCH4/tCOD）；

MCF ——甲烷修正因子，无量纲；

对于废水厌氧处理系统的甲烷生产潜力，优先使用国家公布的数据，如果没有，则采用本标准的推荐值0.25kgCH4/kgCOD。

对于甲烷修正因子MCF，具备条件的企业可开展实测，或委托有资质的专业机构进行检测，或采用本标准的推荐值0.3。

7.2.5.1输出电力排放量

输出电力产生的二氧化碳排放量按公式（12）计算：

E输出电力=AD输出电×EF电力………………………………………………………… (12)

式中：

AD输出电 ——核算期内输出电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力  ——电力的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。

7.2.5.2输出热力产生的排放

输出的热力所产生的二氧化碳排放量按公式（13）计算：

E输出热力=AD输出热×EF热力………………………………………………………… (13)

式中：

AD输出热 ——核算期内输出的热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热力  ——热力的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）。

- 7.3 间接排放量

7.3.1间接排放量计算

间接排放量可按公式（14）计算：

E间接=E购入电+E购入热…………………………………………………………… (14)

式中：

E购入电  ——购入电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入热  ——购入热力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

7.3.2购入电力产生的排放

- 企业购入的电力所产生的间接二氧化碳排放量，按公式（15）计算：

- E购入电=AD购入电×EF电力………………………………………………………… (15)

式中：

AD购入电 ——核算期内购入的电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力  ——电力的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。

7.3.3购入热力产生的排放

企业购入的热力所产生的间接二氧化碳排放量按公式（16）计算：

E购入热=AD购入热×EF热力……………………………………………………… (16)

式中：

AD购入热 ——核算期内购入的热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热力  ——热力的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）。

- 7.4 购入热力计算的有关问题

7.4.1 核算期内购入的热力量，活动数据以企业热力表记录的读数为准，也可采用供应商提供的热力费发票或者结算单等结算凭证上的数据。

7.4.2当以质量单位计量的热水时，公式（13）的热量（AD输出热）或公式（16）的热量（AD购入热）均可用热水热量（AD热水）表示。按公式（17）转换为热量单位：

AD热水=Maw×Tw−20×4.1868×10−3……………………………………… (17)

式中：

AD热水 ——热水的热量，单位为吉焦（GJ）；

Maw  ——热水的质量，单位为吨（t）；

Tw   ——热水的温度，单位为摄氏度（℃）；

4.1868 ——水在常温压下的比热，单位为千焦每千克摄氏度[kJ/(kg·℃)]。

7.4.3以质量单位计量的蒸汽时，公式（13）的热量（AD输出热）或公式（16）的热量（AD购入热）均可用蒸汽热量（AD蒸汽）表示。可按公式（18）转换为热量单位：

AD蒸汽=Mast×Enst−83.74×10−3……………………………………… (18)

式中：

AD蒸汽 ——蒸汽的热量，单位为吉焦（GJ）；

Mast  ——蒸汽的质量，单位为吨（t）；

Enst  ——蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的热焓，单位为千焦每千克（kJ/kg），饱和蒸汽和过热蒸汽的热焓可分别查阅表B.2饱和蒸汽热焓表和表B.3过热蒸汽热焓表。

- 7.5其他排放

7.5.1 其他排放仅计算纺织企业员工通勤时的温室气体排放量。员工通勤分别有使用燃油车辆和电车辆。其他间接排放量按公式（19）计算：

E其他排放=E油车+E电车………………………………………………… (19)

式中：

E油车——员工使用燃油车辆用于通勤所产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E电车——员工使用电车辆用于通勤所产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

7.5.2 员工使用燃油车辆产生的温室气体按公式（20）计算

E油车=kVi……………………………………… (20)

式中：

k——吨汽油或吨柴油产生二氧化碳的量，单位为吨二氧化碳每吨（tCO2/t）；

V——i员工的汽油或柴油的消耗量，单位为吨（t）；

i——企业员工通勤消耗汽油或柴油的车辆数。

k值：汽油为2.92（tCO2/t）；柴油3.09（tCO2/t）。

注：员工通勤车辆在企业内部加油，其加油量已计算到企业的油总耗量将不须重复计算。

7.5.3 纺织企业员工通勤时使用电车，其二氧化碳排放量按公式（21）计算：

- E电车=Qi×EF电力…………………………………………… (21)

式中：

Q——为员工通勤的耗电量，单位为单位为兆瓦时（MWh）；

i——为员工通勤使用电车数量。

注：员工通勤车辆在企业内企业内充电，其电耗量已计算到企业的购入电量将不须重复计算。

- 数据质量管理

报告主体应建立企业温室气体年度报告的质量控制与质量保证制度，主要包括以下工作：

（1）建立企业温室气体量化和报告的规章制度，包括组织方式、负责机构、工作流程等。

（2）建立企业主要温室气体排放源一览表，确定合适的温室气体排放量化方法，形成文件并存档。

（3）为计算过程涉及到的每项参数制定可行的监测计划，监测计划的内容 应包括：待测参数、采样点或计量设备的具体位置、采样方法和程序、监测方法 和程序、监测频率或时间点、数据收集或交付流程、负责部门、质量保证和质量 控制(QA/QC)程序等。企业应指定相关部门和专人负责数据的取样、监测、分析、记录、收集、存档工作。如果某些排放因子计算参数采用缺省值，则应说明缺省值的数据来源。

（4）制定计量设备的定期校准检定计划， 按照相关规程对所有计量设备定期进行校验、校准。若发现设备性能未达到相关要求，企业应及时采取必要的纠正和矫正措施。

（5）制定数据缺失、生产活动或报告方法发生变化时的应对措施。若仪表失灵或核算某项排放源所需的活动水平或排放因子数据缺失，企业应采用适当的估算方法获得相应时期缺失参数的保守替代数据。

（6）建立文档管理规范，保存、维护有关温室气体年度报告的文档和数据记录，确保相关文档在第三方核查以及向主管部门汇报时可用。

（7）建立数据的内部审核和验证程序，通过不同数据源的交叉验证、统计 核算期内数据波动情况、与多年历史运行数据的比对等主要逻辑审核关系，确保活动水平数据的完整性和准确性。

- 报告内容

报告主体应按照附录A的格式对以下内容进行报告：

- （1）报告主体基本信息。报告主体基本信息包括报告主体名称、报告年度、单位性质、所属行业、组织或分支机构、地理位置（包括注册地和生产地）、成立时间、发展演变、法定代表人、填报负责人及其联系方式等。对企业法人边界、产品及生产工艺流程、排放源识别过程和结果的详细说明（必要时请附表和附图）。

（2）温室气体排放量。报告主体以二氧化碳当量的形式报告本企业在整个报告期内的温室气体排放总量，并分别计算化石燃料燃烧二氧化碳排放量、碳酸盐使用过程二氧化碳排放量、企业输出电力和热力二氧化碳排放量、废水处理厌氧过程甲烷排放量、企业购入电力和热力间接二氧化碳排放量以及其他二氧化碳排放量。

- （3）活动水平数据及来源说明。报告主体结合核算边界和排放源的划分情况，分别报告所核算的各个排放源的活动水平数据，并详细阐述它们的监测计划及执行情况，包括数据来源或监测地点、监测方法、记录频率等。

- （4）排放因子数据及来源说明.。报告主体要分别报告各项活动水平数据所对应的含碳量或其它排放因子计算参数，如实测则应介绍监测计划及执行情况，否则说明它们的数据来源、参考出处、相关假设及其理由等。

（5）其它希望说明的情况。阐述企业希望在报告中说明的其他问题或对指南的修改建议。

（资料性附录）
报告格式模板

纺织企业温室气体排放报告

报告主体（盖章）：

报告年度：

编制日期：    年     月     日

本报告主体核算了    年度温室气体排放量，并填写了表1-3的表格。现将有关情况报告如下：

一、企业基本情况

二、温室气体排放

三、活动水平数据及来源说明

四、排放因子数据及来源说明

本企业承诺对本报告的真实性负责。

法人（签字）:

年   月   日

表1   报告主体     年温室气体排放量汇总表

| 序号 | 排放源类别 | 小计 |
| --- | --- | --- |
|  | 燃料燃烧排放量/tCO2 |  |
|  | 碳酸盐排放量/tCO2 |  |
|  | 废水处理排放量/tCO2e |  |
|  | 购入电力产生的排放量/tCO2 |  |
|  | 购入热力产生的排放量/tCO2 |  |
|  | 输出电力产生的排放量/tCO2 |  |
|  | 输出热力产生的排放量/tCO2 |  |
|  | 产生的排放量/tCO2 |  |
|  | 企业温室气体排放总量/tCO2e |  |

表2   报告主体活动数据一览表a

| 排放源类别 | 燃料品种 | 计量单位 | 消耗量 t或104Nm3 | 低位发热量 GJ/t或GJ/104Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧b | 无烟煤 | t |  |  |
|  | 烟煤 | t |  |  |
|  | 褐煤 | t |  |  |
|  | 洗精煤 | t |  |  |
|  | 其他洗煤 | t |  |  |
|  | 其他煤制品 | t |  |  |
|  | 焦炭 | t |  |  |
|  | 原油 | t |  |  |
|  | 燃料油 | t |  |  |
|  | 汽油 | t |  |  |
|  | 柴油 | t |  |  |
|  | 一般煤油 | t |  |  |
|  | 液化天然气 | t |  |  |
|  | 液化石油气 | t |  |  |
|  | 焦油 | t |  |  |
|  | 焦炉煤气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 其他煤气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 天然气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 炼厂干气 | t |  |  |

表2   报告主体活动数据一览表a（续）

| 生产过程c | 参数名称 | 数据 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重量 | 纯度 |  |
|  | Na2CO3 |  |  | t |
|  | NaHCO3 |  |  | t |
| 废水处理 | 参数名称 | 数据 |  | 单位 |
|  | 废水量 |  |  | m3 |
|  | CODin |  |  | kg COD/m3 |
|  | CODout |  |  | kg COD/m3 |
| 电力、热力 | 参数名称 | 数据 |  | 单位 |
|  | 购入电力量 |  |  | MWh |
|  | 购入热力量 |  |  | GJ |
|  | 输出电力量 |  |  | MWh |
|  | 输出热力量 |  |  | GJ |
| 其他间接排放 | 员工通勤油耗量 |  |  | t |
|  | 员工通勤电耗量 |  |  | MWh |
| a 报告主体如果还从事除纺织服装外的产品生产活动，并存在本部分未涵盖的温室气体排放环节，应自行加行报告； b 报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种； c报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他碳酸盐品种。 |  |  |  |  |

表3   排放因子相关数据一览表a

| 排放源类别 | 燃料品种 | 单位热值含碳量 tC/GJ | 碳氧化率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧b | 无烟煤 |  |  |
|  | 烟煤 |  |  |
|  | 褐煤 |  |  |
|  | 洗精煤 |  |  |
|  | 其他洗煤 |  |  |
|  | 其他煤制品 |  |  |
|  | 焦炭 |  |  |
|  | 原油 |  |  |
|  | 燃料油 |  |  |
|  | 汽油 |  |  |
|  | 柴油 |  |  |
|  | 一般煤油 |  |  |
|  | 液化天然气 |  |  |
|  | 液化石油气 |  |  |
|  | 焦油 |  |  |
|  | 焦炉煤气 |  |  |
|  | 高炉煤气 |  |  |
|  | 转炉煤气 |  |  |
|  | 其他煤气 |  |  |
|  | 天然气 |  |  |
|  | 炼厂干气 |  |  |

表3   排放因子相关数据一览表a（续）

| 过程排放c | 参数名称 | 数据 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 碳酸钠 |  | tCO2/tNa2CO3 |
|  | 碳酸氢钠 |  | tCO2/tNaHCO3 |
| 废水处理 | 参数名称 | 数据 | 单位 |
|  | 废水厌氧处理系统甲烷生产潜力 |  | kg CH4/ kg COD |
|  | 甲烷修正因子 |  |  |
| 电力和热力 | 参数名称 | 数据 | 单位 |
|  | 购入电力 |  | tCO2/MWh |
|  | 购入热力 |  | tCO2/GJ |
|  | 输出电力 |  | tCO2/MWh |
|  | 输出热力 |  | tCO2/GJ |
| 其他排放 | 员工通勤汽油 |  | tCO2/GJ |
|  | 员工通勤柴油 |  | tCO2/GJ |
|  | 员工通勤电耗 |  | tCO2/MWh |
| a 报告主体如果还从事除纺织服装外的产品生产活动，并存在本部分未涵盖的温室气体排放环节，应自行加行报告； b 报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种； c报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他碳酸盐品种。 |  |  |  |

（资料性附录）
相关参数推荐值

相关参数推荐值见表B.1、表B.2、表B.3。

表B.1 常用燃料相关参数的推荐值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 （GJ/t，GJ/104Nm3） | 单位热值含碳量（tC/GJ） | 燃料碳 氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固 体 燃 料 | 无烟煤 | t | 26.7c | 27.4×10-3 b | 94% b |
|  | 烟煤 | t | 19.570 d | 26.1×10-3 b | 93% b |
|  | 褐煤 | t | 11.9 c | 28×10-3 b | 96% b |
|  | 洗精煤 | t | 26.344 a | 25.41×10-3 b | 90% b |
|  | 洗中煤（其他洗煤） | t | 12.545 a | 25.41×10-3 b | 90% b |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460 d | 33.6×10-3 d | 90% b |
|  | 焦炭 | t | 28.435 a | 29.5×10-3 b | 93% b |
| 液 体 燃 料 | 原油 | t | 41.816 a | 20.1×10-3 b | 98% b |
|  | 燃料油 | t | 41.816 a | 21.1×10-3 b | 98% b |
|  | 汽油 | t | 43.070 a | 18.9×10-3 b | 98% b |
|  | 柴油 | t | 42.652 a | 20.2×10-3 b | 98% b |
|  | 煤油 | t | 43.070 a | 19.6×10-3 b | 98% b |
|  | 液化天然气 | t | 44.2 c | 17.2×10-3 b | 98% b |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 a | 17.2×10-3 b | 98% b |
|  | 炼厂干气 | t | 45.998 a | 18.2×10-3 b | 98% b |
|  | 焦油 | t | 33.453a | 22.0×10-3 c | 98% b |
| 气 体 燃 料 | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 179.81 a | 13.58×10-3 b | 99% b |
|  | 高炉煤气 (鼓风炉煤气) | 104Nm3 | 33.00 d | 70.80×10-3 c | 99% b |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.00 d | 49.60×10-3 d | 99% b |
|  | 发生炉煤气 （其他煤气） | 104Nm3 | 52.270 a | 12.2×10-3 b | 99% b |
|  | 天然气 | 104Nm3 | 389.31 a | 15.3×10-3 b | 99% b |
| a数据取值来源为《中国能源统计年鉴2013》。 b数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。 c数据取值来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》。 d数据取值来源为行业经验数据。 |  |  |  |  |  |

表B.2 饱和蒸汽热焓表

| 压力/MPa | 温度/℃ | 焓/KJ/kg | 压力/MPa | 温度/℃ | 焓/KJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001 | 6.98 | 2513.8 | 1.00 | 179.88 | 2777.0 |
| 0.002 | 17.51 | 2533.2 | 1.10 | 184.06 | 2780.4 |
| 0.003 | 24.10 | 2545.2 | 1.20 | 187.96 | 2783.4 |
| 0.004 | 28.98 | 2554.1 | 1.30 | 191.6 | 2786.0 |
| 0.005 | 32.90 | 2561.2 | 1.40 | 195.04 | 2788.4 |
| 0.006 | 36.18 | 2567.1 | 1.50 | 198.28 | 2790.4 |
| 0.007 | 39.02 | 2572.2 | 1.60 | 201.37 | 2792.2 |
| 0.008 | 41.53 | 2576.7 | 1.70 | 204.3 | 2793.8 |
| 0.009 | 43.79 | 2580.8 | 1.80 | 207.1 | 2795.1 |
| 0.010 | 45.83 | 2584.4 | 1.90 | 209.79 | 2796.4 |
| 0.015 | 54.00 | 2598.9 | 2.00 | 212.37 | 2797.4 |
| 0.020 | 60.09 | 2609.6 | 2.20 | 217.24 | 2799.1 |
| 0.025 | 64.99 | 2618.1 | 2.40 | 221.78 | 2800.4 |
| 0.030 | 69.12 | 2625.3 | 2.60 | 226.03 | 2801.2 |
| 0.040 | 75.89 | 2636.8 | 2.80 | 230.04 | 2801.7 |
| 0.050 | 81.35 | 2645.0 | 3.00 | 233.84 | 2801.9 |
| 0.060 | 85.95 | 0653.6 | 3.50 | 242.54 | 2801.3 |
| 0.070 | 89.96 | 2660.2 | 4.00 | 250.33 | 2799.4 |
| 0.080 | 93.51 | 2666.0 | 5.00 | 263.92 | 2792.8 |
| 0.090 | 96.71 | 2671.1 | 6.00 | 275.56 | 2783.3 |
| 0.10 | 99.63 | 2675.7 | 7.00 | 285.8 | 2771.4 |
| 0.12 | 104.81 | 2683.8 | 8.00 | 294.98 | 2757.5 |
| 0.14 | 109.32 | 2690.8 | 9.00 | 303.31 | 2741.8 |
| 0.16 | 113.32 | 2696.8 | 10.0 | 310.96 | 2724.4 |
| 0.18 | 116.93 | 2702.1 | 11.0 | 318.04 | 2705.4 |
| 0.20 | 120.23 | 2706.9 | 12.0 | 324.64 | 2684.8 |
| 0.25 | 127.43 | 2717.2 | 13.0 | 330.81 | 2662.4 |
| 0.30 | 133.54 | 2725.5 | 14.0 | 336.63 | 2638.3 |
| 0.35 | 138.88 | 2732.5 | 15.0 | 342.12 | 2611.6 |
| 0.40 | 143.62 | 2738.5 | 16.0 | 347.32 | 2582.7 |
| 0.45 | 147.92 | 2743.8 | 17.0 | 352.26 | 2550.8 |
| 0.50 | 151.85 | 2748.5 | 18.0 | 356.96 | 2514.4 |
| 0.60 | 158.84 | 2756.4 | 19.0 | 361.44 | 2470.1 |
| 0.70 | 164.96 | 2762.9 | 20.0 | 365.71 | 2413.9 |
| 0.80 | 170.42 | 2768.4 | 21.0 | 369.79 | 2340.2 |
| 0.90 | 175.36 | 2773.0 | 22.0 | 373.68 | 2192.5 |

表 B.3  过热蒸汽热焓表

| 温度 | 压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 MPa | 0.1 MPa | 0.5 MPa | 1 MPa | 3 MPa | 5 MPa | 7 MPa | 10 MPa | 14 MPa | 20 MPa | 25 MPa | 30 MPa |
| 0℃ | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7.1 | 10.1 | 14.1 | 20.1 | 25.1 | 30 |
| 10℃ | 42 | 42.1 | 42.5 | 43 | 44.9 | 46.9 | 48.8 | 51.7 | 55.6 | 61.3 | 66.1 | 70.8 |
| 20℃ | 83.9 | 84 | 84.3 | 84.8 | 86.7 | 88.6 | 90.4 | 93.2 | 97 | 102.5 | 107.1 | 111.7 |
| 40℃ | 167.4 | 167.5 | 167.9 | 168.3 | 170.1 | 171.9 | 173.6 | 176.3 | 179.8 | 185.1 | 189.4 | 193.8 |
| 60℃ | 2611.3 | 251.2 | 251.2 | 251.9 | 253.6 | 255.3 | 256.9 | 259.4 | 262.8 | 267.8 | 272 | 276.1 |
| 80℃ | 2649.3 | 335 | 335.3 | 335.7 | 337.3 | 338.8 | 340.4 | 342.8 | 346 | 350.8 | 354.8 | 358.7 |
| 100℃ | 2687.3 | 2676.5 | 419.4 | 419.7 | 421.2 | 422.7 | 424.2 | 426.5 | 429.5 | 434 | 437.8 | 441.6 |
| 120℃ | 2725.4 | 2716.8 | 503.9 | 504.3 | 505.7 | 507.1 | 508.5 | 510.6 | 513.5 | 517.7 | 521.3 | 524.9 |
| 140℃ | 2763.6 | 2756.6 | 589.2 | 589.5 | 590.8 | 592.1 | 593.4 | 595.4 | 598 | 602 | 605.4 | 603.1 |
| 160℃ | 2802 | 2767.3 | 2767.3 | 675.7 | 676.9 | 678 | 679.2 | 681 | 683.4 | 687.1 | 690.2 | 693.3 |
| 180℃ | 2840.6 | 2835.7 | 2812.1 | 2777.3 | 764.1 | 765.2 | 766.2 | 767.8 | 769.9 | 773.1 | 775.9 | 778.7 |
| 200℃ | 2879.3 | 2875.2 | 2855.5 | 2827.5 | 853 | 853.8 | 854.6 | 855.9 | 857.7 | 860.4 | 862.8 | 953.1 |
| 220℃ | 2918.3 | 2914.7 | 2898 | 2874.9 | 943.9 | 944.4 | 945.0 | 946 | 947.2 | 949.3 | 951.2 | 953.1 |
| 240℃ | 2957.4 | 2954.3 | 2939.9 | 2920.5 | 2823 | 1037.8 | 1038.0 | 1038.4 | 1039.1 | 1040.3 | 1041.5 | 1024.8 |
| 260℃ | 2996.8 | 2994.1 | 2981.5 | 2964.8 | 2885.5 | 1135 | 1134.7 | 1134.3 | 1134.1 | 1134 | 1134.3 | 1134.8 |
| 280℃ | 3036.5 | 3034 | 3022.9 | 3008.3 | 2941.8 | 2857 | 1236.7 | 1235.2 | 1233.5 | 1231.6 | 1230.5 | 1229.9 |
| 300℃ | 3076.3 | 3074.1 | 3064.2 | 3051.3 | 2994.2 | 2925.4 | 2839.2 | 1343.7 | 1339.5 | 1334.6 | 1331.5 | 1329 |
| 350℃ | 3177 | 3175.3 | 3167.6 | 3157.7 | 3115.7 | 3069.2 | 3017.0 | 2924.2 | 2753.5 | 1648.4 | 1626.4 | 1611.3 |
| 400℃ | 3362.52 | 3278 | 3217.8 | 3264 | 3231.6 | 3196.9 | 3159.7 | 3098.5 | 3004 | 2820.1 | 2583.2 | 2159.1 |
| 420℃ | 3320.96 | 3319.68 | 3313.8 | 3306.6 | 3276.9 | 3245.4 | 3211.0 | 3155.98 | 3072.72 | 2917.02 | 2730.76 | 2424.7 |
| 440℃ | 3362.52 | 3361.36 | 3355.9 | 3349.3 | 3321.9 | 3293.2 | 3262.3 | 3213.46 | 3141.44 | 3013.94 | 2878.32 | 2690.3 |

表 B.3  过热蒸汽热焓表（续）

| 温度 | 压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 MPa | 0.1 MPa | 0.5 MPa | 1 MPa | 3 MPa | 5 MPa | 7 MPa | 10 MPa | 14 MPa | 20 MPa | 25 MPa | 30 MPa |
| 450℃ | 3383.3 | 3382.2 | 3377.1 | 3370.7 | 3344.4 | 3316.8 | 3288.0 | 3242.2 | 3175.8 | 3062.4 | 2952.1 | 2823.1 |
| 460℃ | 3404.42 | 3403.34 | 3398.3 | 3392.1 | 3366.8 | 3340.4 | 3312.4 | 3268.58 | 3205.24 | 3097.96 | 2994.68 | 2875.26 |
| 480℃ | 3446.66 | 3445.62 | 3440.9 | 3435.1 | 3411.6 | 3387.2 | 3361.3 | 3321.34 | 3264.12 | 3169.08 | 3079.84 | 2979.58 |
| 500℃ | 3488.9 | 3487.9 | 3483.7 | 3478.3 | 3456.4 | 3433.8 | 3410.2 | 3374.1 | 3323 | 3240.2 | 3165 | 3083.9 |
| 520℃ | 3531.82 | 3530.9 | 3526.9 | 3521.86 | 3501.28 | 3480.12 | 3458.6 | 3425.1 | 3378.4 | 3303.7 | 3237 | 3166.1 |
| 540℃ | 3574.74 | 3573.9 | 3570.1 | 3565.42 | 3546.16 | 3526.44 | 3506.4 | 3475.4 | 3432.6 | 3364.6 | 3304.7 | 3241.7 |
| 550℃ | 3593.2 | 3595.4 | 3591.7 | 3587.2 | 3568.6 | 3549.6 | 3530.2 | 3500.4 | 3459.2 | 3394.3 | 3337.3 | 3277.7 |
| 560℃ | 3618 | 3617.22 | 3613.64 | 3609.24 | 3591.18 | 3572.76 | 3554.1 | 3525.4 | 3485.8 | 3423.6 | 3369.2 | 3312.6 |
| 580℃ | 3661.6 | 3660.86 | 3657.52 | 3653.32 | 3636.34 | 3619.08 | 3601.6 | 3574.9 | 3538.2 | 3480.9 | 3431.2 | 3379.8 |
| 600℃ | 3705.2 | 3704.5 | 3701.4 | 3697.4 | 3681.5 | 3665.4 | 3649.0 | 3624 | 3589.8 | 3536.9 | 3491.2 | 3444.2 |